odůvodnění

ÚZEMNÍho PLÁNu Vranová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZPRACOVATEL: 	ATELIeR A.VE. m. majerové 3, 638 00 brno

tel.: 604 215 144, E-MAIL: a.ve.studio@volny.cz

ing. arch. štěpán kočiš, ing. arch. helena kočišová,

ing. igor kyselka, VLaDIMÍR MAREK,

ING. RENÉ UXA, ING. VOJTĚCH JOURA

objednatel:		obec vranová, psč 679 62

starosta obce:  ing. rostislav cichra

datum: 		únor 2017

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Obsah

II. Odůvodnění územního plánu	4

II.1 Postup při pořízení územního plánu	4

II.2 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů	4

II.2.1 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje	4

II.2.2 Vyhodnocení souladu s  územně plánovací dokumentací vydanou krajem	5

II.2.3 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů	5

II.4 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území	7

II.5 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	8

II.6 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotč. orgánů podle zvláštních právních předpisů, popříp. s výsledkem řešení rozporů	8

II.6.1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle §50 SZ	8

II.6.2 Vyhodnocení stanoviska krajského úřadu dle §51SZ	8

II.6.3 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §52 a §53 SZ (řízení o vydání územním plánu) uplatněných na závěr veřejného projednání	8

II.7 Vyhodnocení splnění Zadání ÚP Vranová	8

II.8 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	10

II.8.1 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení	10

II.8.1.1 Vymezení zastavěného území	10

II.8.1.2 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	10

II.8.1.3 Zdůvodnění koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	10

II.8.1.4 Zdůvodnění urbanistická koncepce	11

II.8.1.4.1 Bydlení	11

II.8.1.4.2 Občanská vybavenost a služby	11

II.8.1.4.3 Rekreace	12

II.8.1.4.4 Výroba	12

II.8.1.4.5 Veřejná prostranství	12

II.8.1.5 Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury	12

II.8.1.5.1 Koncepce dopravy	12

II.7.1.5.2 Koncepce technické infrastruktury	16

II.8.1.5.3 Koncepce občanského vybavení	29

II.8.1.5.4 Koncepce veřejných prostranství	30

II.8.1.6 Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny a opatření v krajině	30

II.8.1.6.1 Koncepce uspořádání krajiny	30

II.8.1.6.2 Územní systém ekologické stability	31

II.8.1.6.3 Prostupnost krajiny	33

II.8.1.6.4 Protierozní opatření	33

II.8.1.6.5 Vodní plochy a toky	34

II.8.1.6.6 Odvodnění	35

II.8.1.6.7 Ochrana před povodněmi	36

II.8.1.6.8 Rekreace	36

II.8.1.7 Zdůvodnění ploch s rozdílným způsobem využití	36

II.8.1.8 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	36

II.8.1.9 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo	36

II.8.1.10 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití	36

II.8.1.11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování	37

II.8.2 Návrh na opatření ÚPN pro potřeby CO	37

II.8.2.1 Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní	37

II.8.2.2 Zóny havarijního plánování	37

II.8.2.3 Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události	37

II.8.2.4 Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování	37

II.8.2.5 Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci	38

II.8.2.6 Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná a zastavitelná území obce	38

II.8.2.7 Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení, škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události	38

II.8.2.8 Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území	38

II.8.2.9 Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií	38

II.8.3 Limity využití území a zvláštní zájmy	39

II.9 Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	40

II.10 Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno	42

II.11 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL	42

II.12 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění	44

II.13 Vyhodnocení připomínek	45

# II. Odůvodnění územního plánu

## II.1 Postup při pořízení územního plánu

Bude doplněno pořizovatelem.

## II.2 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

### II.2.1 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje

- Dle Politiky územního rozvoje 2008, schválené usnesením vlády České republiky č. 929/2009 dne 20.7.2009 částí ORP Boskovice, jejíž součástí je i obec Vranová, prochází rozvojová osa OS9 Brno-Svitavy/Moravská Třebová, která byla vymezena v souvislosti se silnicí I/43, připravovanou silnicí R43 a tranzitního železničního koridoru trati č.260 Brno-Česká Třebová. Obec Vranová však není územím, které by bylo přímo ovlivněné touto významnou dopravní trasou.

- Pro řešené území nevyplývají z PÚR ČR 2008 žádné požadavky kromě respektování obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, především s důrazem na ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Požadavky vyplývající z republikových priorit jsou v návrhu ÚP Vranová respektovány a řešeny.

- Naplnění priorit, týkajících se řešeného území:

- (14) Územní plán vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a návrhem podmínek využití území chrání přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.

- (16) V návrhu územního plánu je upřednostněno komplexní řešení – nová zástavba je navrhována pouze v lokalitách navazujících na současné zastavěné území, v souladu s požadavky obce.

- (17) Územní plán navrhuje nové plochy pro umístění služeb v oblasti rekreace.

- (18) Pro zájemce o bydlení v obci je v územním plánu navrženo dostatek nových ploch k výstavbě rodinných domů.

- (19) Původní areál výroby je územním plánem navržen k využití pro agroturistiku. Další podobné objekty se již cv současnosti tímto způsobem využívají. Územní plán tuto skutečnost respektuje.

- (20) Územní plán respektuje chráněné přírodní lokality a navrhuje místní územní systém ekologické stability. Rozvojové záměry tyto hodnoty neovlivňují.

- (22) Územní plán respektuje stávající turistické stezky a značené cyklotrasy a podporuje rekreaci v obci i krajině.

- (23) Územní plán zachovává prostupnost krajiny a obnovou a výstavbou nových cest ji zvyšuje.

- (25) Vsakování dešťových vod se vzhledem k typu zástavby (rozptýlená) předpokládá na jednotlivých pozemcích.

- (27,28) Územní plán řeší stav i návrh veřejné infrastruktury v území.

- (29) Územní plán vytváří podmínky pro budování a užívání pěších a cyklistických cest v obci i krajině.

- (30) Je navrženo řešení nevyhovující situace v oblasti dodávky i čištění vody.

### II.2.2 Vyhodnocení souladu s  územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Zásady územního rozvoje

Pro Jihomoravský kraj byly zpracovány Zásady územního rozvoje, které vydalo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 25. zasedání konaném dne 22. září 2011 – Usnesení č. 1552/11/Z 25 (dále ZUR JMK). Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21.06.2012, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, bylo zrušeno Opatření obecné povahy „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“.

### II.2.3 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Vranová je samosprávnou obcí v Jihomoravském kraji. Z hlediska působnosti orgánů státní správy náleží Vranová do regionu obce s rozšířenou působností, kterou je město Boskovice. Z hlediska širších vztahů nemá samotná obec nadmístní význam. Rozvoj obce je ovlivněn polohou v blízkosti vodní nádrže Letovice, především možností rozvoje sezónní rekreace u vody, případně v krajině, v návaznosti na Přírodní park Halasovo Kunštátsko

Dopravně i v oblasti občanského vybavení a služeb obec spáduje Obec Vranová k asi 3 km vzdálenému lokálnímu centru Letovice (II/365) s dalším možným napojením na město Svitavy a Brno.

Stávající návaznost se sousedními obcemi v oblasti technické infrastruktury a dopravy je zachována. Katastrem obce prochází vedení VN 22 kV, silnice II třídy (II/365), silnice III. třídy (III/3654) a dvě značené cyklotrasy a značené turistické stezky. Návaznost na sousední cyklotrasy a turistické stezky je respektována. Návrh USES respektuje vymezení prvků nadmístního významu v odvětvovém dokumentu orgánů ochrany přírody Jihomoravského kraje „Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability Jihomoravského kraje.

Nadmístním záměrem je návrh cyklostezky podél silnice II/365, který umožní bezpečnější vedení stávajících cyklotras č. 5160 (Jedovnice - Křetín - Bohuňov) a 5161 (Křenov – Křetín - Sulíkov). Návrhem ovlivňujícím nejbližší okolí katastrálního území Vranová je dále návrh napojení obce na skupinový vodovod Letovice, dle projektu „Vranová - zásobení obce PV napojením na vodovod Jasinov z VDJ Zábludov“, zpracovaného firmou AQUA PROCON s.r.o v roce 2012. Napojení bude na stávající vodojem Zábludov, odkud bude voda dopravována novým gravitačním přivaděčem  do obce Jasinov a dále čerpána novou ČS  výtlačným řadem do stáv. vodojemu Vranová. Dalším takovým návrhem je nově vymezená plocha obytné zástavby smíšené s předpokládanou kapacitou 1 RD na okraji katastrálního území, která navazuje na zastavěné území Křetína a bude z této obce také obsloužena.

Katastrální území Vranové je dotčeno těmito územně plánovacími podklady a dokumentací:

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje (aktualizace 2011)

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje obsahují současné limity a hodnoty v území a rovněž záměry, které se v území předpokládají:

Z tohoto územně plánovacího podkladu pro obec Vranová nevyplývají žádné podstatné skutečnosti, pouze nutnost:

- respektovat území Natury 2000, Evropsky významnou lokalitu Nad kapličkou -respektováno

- respektovat poddolovaná území – respektováno, podmíněnost výstavby v tomto území uvedena v podmínkách využití

- respektovat radioreléovou trasu - respektováno

Územně analytické podklady ORP Boskovice (aktualizace 2012)

Z územně analytických podkladů tohoto ORP vyplývají pro řešení územního plánu Vranová tyto hodnoty, limity, problémy a záměry:

- respektovat nemovitou kulturní památku (venkovská usedlost čp. 46) – respektováno, ochrana podpořena stanovením podmínek využití v plochách

- respektovat místo historické události – respektováno

- respektovat stávající cyklotrasy č. 5160, 5161 – respektováno

- respektovat radioreléovou trasu - respektováno

- respektovat stávající technickou vybavenost - respektováno

- respektovat území Natury 2000, Evropsky významnou lokalitu Nad kapličkou -respektováno

- respektovat poddolovaná území – respektováno, podmíněnost výstavby v tomto území uvedena v podmínkách využití

- respektovat regionální ÚSES – respektováno, funkční regionální biokoridor prochází západním okrajem řešeného území

- zahrnout záměry – rozšíření sportovního areálu, rozvoj agroturistiky – respektováno, vymezeny návrhové plochy v požadovaných lokalitách

- řešit problematiku dodávky pitné vody a čištění odpadních vod – řešeno v příslušných kapitolách, podmíněnost výstavby uvedena v podmínkách využití

Generel dopravy JMK

Požadavky na řešení ÚP nevyplývají.

Generel krajských silnic JMK

Správním územím obce Vranová prochází silnice II/365.

Silniční tah Letovice – H. Poříčí – Svojanov II/365 je navržen jako silniční tah oblastního významu 041. Zajišťuje vzájemné spojení sousedících okresů, vzájemné spojení obcí a napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyššího významu.

Požadavky na zpracování ÚP z dokumentu nevyplývají.

Program rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

Zásobování vodou:

Obec má vodovod pro veřejnou potřebu, který je ovšem nedostačující v případě rozvoje obce. Je plánováno propojení vodovodu s vodovody ve Vřesicích a Jasinově s čerpacími stanicemi v Jasinově a Vranové. Část stávajícího vodovodu bude rekonstruována.

Odkanalizování:

V současnosti se zpracovává projektová dokumentace na odkanalizování obce.

Z PRVKJMK vyplývá požadavek návrhu odkanalizování obce a návrh ČOV. Návrh koncepce odkanalizování obce vychází ze zpracovávané projektové dokumentace. Je rovněž respektováno posílení zásobování vodou.

Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji

Dle tohoto programu (z roku 2007) řešeným územím neprochází žádný z plánovaných koridorů. Koridor krajského významu prochází blízkými Letovicemi.

II.3 Výčet záležitostí nadmístního významu

Na k.ú. Vranová byla navržena stavba nadmístního významu – realizace cyklostezky podél silnice II/365 pro vedení stávajících cyklotras č. 5160 (Jedovnice - Křetín - Bohuňov) a 5161 (Křenov – Křetín - Sulíkov). Je doporučeno její pokračování v katastrech obcí Křetín, Lazinov, Kněževísko, případně dále v návaznostech cyklotras.

## II.4 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Dle zadání byla požadována ochrana kulturních, urbanistických a architektonických hodnot. Území je nutno považovat za území s archeologickými nálezy. Byly rovněž respektovány kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty místního významu: historicky významné stavby, objekty drobné architektury, místa významných výhledů, významná sídelní zeleň.

Požadavky na ochranu nezastavěného území nebyly stanoveny.

## II.5 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Návrh územního plánu je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek.

## II.6 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotč. orgánů podle zvláštních právních předpisů, popříp. s výsledkem řešení rozporů

### II.6.1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle §50 SZ

- Bude doplněno pořizovatelem.

### II.6.2 Vyhodnocení stanoviska krajského úřadu dle §51SZ

- Bude doplněno pořizovatelem.

### II.6.3 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §52 a §53 SZ (řízení o vydání územním plánu) uplatněných na závěr veřejného projednání

- Bude doplněno pořizovatelem.

## II.7 Vyhodnocení splnění Zadání ÚP Vranová

- Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Vranová na zasedání konaném dne …………., usnesením číslo …. na …. zasedání zastupitelstva obce. Požadavky uvedené v Zadání byly splněny.

| Požadavky vyplývající ze zadání | Řešení |
| --- | --- |
| A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších území | Viz. kapitola II.2 |
| B. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů | Viz. kapitola II.8 |
| C. Požadavky na rozvoj území obce | Bylo respektováno. V případě výroby však nebyla navržena žádná nová plocha. Drobná výroba, která negativně neovlivňuje okolí, je povolena v plochách smíšených obytných a v plochách občanské vybavenosti, které jsou určeny pro agroturistiku. |
| D. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) | Bylo respektováno v jednotlivých kapitolách. |
| E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury | Bylo respektováno v jednotlivých kapitolách. |
| F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území | Bylo respektováno v jednotlivých kapitolách. |
| G. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace | Bylo respektováno v jednotlivých kapitolách. |
| H. Další požadavky, vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. Požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) | Bylo respektováno v jednotlivých kapitolách. |
| I. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území | Bylo řešeno v jednotlivých kapitolách. |
| J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose | Bylo respektováno. |
| K. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn využití jejich využití územní studií | Vzhledem k potřebě řešit problematiku organizace ploch, vymezení veřejných prostranství, umístění sítí, potenciálního sesuvného území a návrh izolační zeleně byla návrhová plocha Bs1 vymezena k prověření územní studií. |
| L. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem | V souladu se zadáním plochy a koridory nebyly vymezeny. |
| M. Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblasti | Nebylo požadováno. |
| N. Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant | Nebylo požadováno. |
| O. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení | Požadavky byly splněny. |

## II.8 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

### II.8.1 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

#### II.8.1.1 Vymezení zastavěného území

Při vymezování zastavěného území bylo postupováno dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zastavěné území je vyznačeno ve všech výkresech grafické části.

#### II.8.1.2 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Současné zastavěné území je kromě několika lokalit proluk v novější zástavbě na okraji obce zcela využito. Návrhy uvedené v územním plánu vycházejí částečně z konkrétních požadavků obce a částečně z projektantem navržené koncepce rozvoje obce. Návrh navazuje na koncepci, která byla navržená v urbanistické studii zpracované v roce 1998. Návrhové plochy, které byly touto studií vymezeny, jsou v současnosti již částečně zastavěny. Koncepce rozvoje obce respektuje stávající přírodní i technické limity a odpovídá jak poptávce po stavebních pozemcích, tak snaze o její regulaci a přiměřený rozvoj obce.

#### II.8.1.3 Zdůvodnění koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

V obci se nachází jediná kulturní památka – venkovská usedlost čp. 46, rejstříkové číslo 49000/7-8406 a dále několik drobných objektů místního významu. Dále se v katastru obce nachází pietní místo – dějiště historické události.

Řešené území je považováno za území s archeologickými nálezy. V případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu v katastru obce je jejich investor povinen dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AVČR, Brno a uzavřít v dostatečném předstihu před vlastním zahájením prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění arch. výzkumů.

Dále byly respektovány přírodní hodnoty s legislativní ochranou, významné přírodní a ekologické hodnoty a civilizační hodnoty území.

#### II.8.1.4 Zdůvodnění urbanistická koncepce

##### II.8.1.4.1 Bydlení

Vzhledem ke kvalitnímu zázemí i k možnosti rekreace v blízkém okolí, lze i nadále předpokládat zájem o bydlení v této lokalitě. V současnosti je v obci cca 325 obyvatel. Z dlouhodobého hlediska se v minulosti počet obyvatel zvyšoval. Přesto, že v poslední době počet obyvatel stagnuje, vydání územního plánu s nabídkou lokalit výstavbě nových RD by tento problém mohl zčásti eliminovat.

Kapacita nově navrhovaných ploch je cca 53 bytů (v RD). Nárůst obyvatel při zastavění všech lokalit se předpokládá v počtu cca 159. Kapacita návrhových ploch sice převyšuje potřebu obce v současnosti, to je však dáno především navržením většího území  - návrhové plochy Bs1 z důvodu potřeby řešit tuto lokalitu uceleně. Toto bude provedeno v následné územní studii, která navrhne organizaci jednotlivých pozemků, komunikací, sítí a na základě toho pak etapizaci zástavby v tomto území.

Přehled jednotlivých lokalit:

| Označení plochy | Popis | Počet RD | Počet obyvatel |
| --- | --- | --- | --- |
| Bs1 | Plocha smíšená obytná „Čtvrtě“ | 26 | 78 |
| Bs2 | Plocha smíšená obytná „Humna“ | 7 | 21 |
| Bs3 | Plocha smíšená obytná „Humna“ | 3 | 9 |
| Bs4 | Plocha smíšená obytná „Humna“ | 4 | 12 |
| Bs5 | Plocha smíšená obytná „Humna“ | 6 | 18 |
| Bs6 | Plocha smíšená obytná „Na slíně“ | 2 | 6 |
| Bs7 | Plocha smíšená obytná „U silnice“ | 4 | 12 |
| Bs8 | Plocha smíšená obytná „Křetín“ | 1 | 3 |
| Celkem cca |  | 53 | 159 |

V těchto plochách i v současném zastavěném území se předpokládá především výstavba rodinných domů.

##### II.8.1.4.2 Občanská vybavenost a služby

Současné objekty občanské vybavenosti jsou zařazeny do samostatných ploch občanské vybavenosti pouze z části. Jedná se o budovu obecního úřadu, pohostinsví a knihovny, sportovní areál a rekreační areál u vodní nádrže. Další objekty a pozemky občanské vybavenosti o menší rozloze jsou součástí obytných ploch smíšených. Nově je navržena lokalita pro rozšíření sportovně rekreačního areálu západně od současné zástavby obce, plochy pro rekreaci a související služby a plochy pro umístění služeb pro agroturistiku.

##### II.8.1.4.3 Rekreace

V k.ú. Vranová se nenacházejí žádné významné objekty hromadné rekreace, pouze  objekty individuální rekreace - chaty. Současné areály pro venkovní rekreaci – sportoviště s výletištěm jsou zařazeny do ploch občanské vybavenosti. Rovněž nově navržené lokality jsou zahrnuty do návrhových občanské vybavenosti. Jedná se o lokalitu objektů a zařízení pro agroturistiku, rekreační zařízení s ubytováním a stravováním menšího měřítka východně od obce, areál k sezónní rekreaci u vody a rozšíření stávajícího sportovního areálu. Další zřizování chatových osad nebo kapacitních rekreačních zařízení není územním plánem navrhováno.

##### II.8.1.4.4 Výroba

- V obci se nachází bývalý areál živočišné výroby LEDEKO Letovice. Tato firma je uživatelem většiny ZPF v k.ú. Vranová. Její bývalý areál je určen pro agroturistické využití.

##### II.8.1.4.5 Veřejná prostranství

Všechny veřejné plochy jsou územním plánem určeny jako plochy veřejných prostranství. Důvodem je zdůraznění jejich významu jako sociálního prostředí – místa k setkávání lidí, ne jen prostoru k umístění komunikací  a inženýrských sítí. Hlavní funkci veřejného prostranství – společnému prostoru pro obyvatele i návštěvníky musí také odpovídat jeho konkrétní řešení – výběr materiálu pro výstavbu komunikací a chodníků, výsadba zeleně, mobiliář a stanovení podmínek pro případné předzahrádky a jiné soukromé aktivity, což by mělo být řešeno v podrobnější dokumentaci. Základní hodnotou, která by měla být sledována, je celistvost stávajícího případně nově vznikajícího prostranství. Ta by se dala charakterizovat jako jasné vymezení prostoru objekty v případě souvislé zástavby ulice či návsi nebo ploty pozemků samostatně stojících objektů. U souvislé zástavby (objekty na sebe navazují nebo jsou opticky spojeny vysokým zděným oplocením s vjezdy) je veřejný prostor vnímán jako vymezený těmito objekty. Případné zahrady či předzahrádky, které do tohoto prostoru vstupují, by měly být celkovému vjemu podřízeny – oplocením, výběrem dřevin apod.

#### II.8.1.5 Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury

##### II.8.1.5.1 Koncepce dopravy

Současný stav silniční sítě

Katastrálním územím obce Vranová procházejí tyto silnice:

II/365 		Svojanov - Křetín - Letovice

III/3652	Kunštát - Sulíkov - Křetín

III/3654	Lazinov - Vranová - Vřesice

Silnice  II/365 má konstrukci vozovky ze staršího asfaltového betonu (šířka zpevněné části mimo obec cca 7,5 m) s výraznými poruchami.

Silnice  III/3652 a III/3654 mají konstrukci vozovky částečně z penetračního makadamu a dále ze staršího asfaltového betonu (šířka zpevněné části mimo obec cca 6,0 m). Jako dopravní závadu lze hodnotit směrové vedení III/3654 v jižní části katastru.

Problematické u průtahu III/3654 je napojení většího počtu MK stejně jako pohyb chodců po vozovce, konkrétní dopravní závady jsou řešeny v následujícím textu.

Naléhavost řešení dopravních závad (viz návrhová část ÚP) bude záviset na tendencích intenzity dopravy na předmětné komunikaci, v současnosti ve většině případů vyhoví regulace dopravy dopravním značením. Existující dopravní závady jsou navrženy řešit. Dopravní závady jsou vymezeny.

Dopravní závady a jejich řešení:

DZ 1

Popis: Průjezní úsek silnice III/3654 obcí neodpovídá na části úseku (centrum obce) požadovanému typu MO2 10/7,5/50

Řešení: Provedení stavebních úprav (homogenizace úseku) není vzhledem k nedostatečné šířce mezi okolní zástavbou možné. Je třeba řešit organizačně (omezením rychlosti)

DZ2

Popis: Nevyhovující rozhledové, poměry na napojení MK na III/3654.

Řešení: S ohledem na nízké dopravní zatížení lze situaci řešit organizačně, především dopravním značením (svislým C2). Částečně již řešeno (zatím C1).

DZ 3

Popis: Nevyhovující technický stav (šířka pod 3,0 m, poruchy konstrukce vozovky) MK a záhumenních/ polních cest.

Řešení: Technické řešení.

DZ 4

Popis: Nevyhovující technický stav zlomy nivelety, směrové poměry na křížení MK

Řešení: Stavební resp.organizační (usměrnění dopravy) řešení.

DZ 5

Popis: Nevyhovující sjezdy ze silnic na přilehlé pozemky.

Řešení: Stavební úpravy (překonání příkopu propustkem) a zpevnění ÚK v návaznosti na silnici v délce min. 20m.

DZ 6

Popis: Nevyhovující směrové poměry na silnici III/3654 (poloměr zatáček).

Řešení: Provedení stavebních úprav (homogenizace úseku) je možné, ale finančně náročné.  Je třeba řešit organizačně (SDZ A1).

###### II.8.1.5.1.1 Sčítání dopravy

Celostátní sčítání dopravy proběhlo v roce 2010 na silnici II/365 (stanoviště 6-4057) a III/3652 (stanoviště 6-6500).

###### II.8.1.5.1.2 Požadavky na výhledové řešení silniční sítě

Ve výhledovém řešení silniční sítě se v katastru obce dle vyjádření příslušných správních orgánů neočekávají výraznější změny již stabilizované stávající silniční sítě s výjimkou odstranění existujících dopravních závad a průběžné úpravě komunikací v třídách, požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

###### II.8.1.5.1.3 Kategorizace silnic

Silnice II/365 je navržena v kategorii S 7,5, silnice III/3652 v kategorii S6,5 a III/3654 potom v kategorii S4,0.

Ochranné pásmo u silnice u silnic II. a III. tříd činí 15 m od osy komunikace. Rozhledové pole u křižovatek (silnic a MK) bylo posuzováno dle ČSN 73 6102, kap.5.2.9.

###### II.8.1.5.1.4 Síť místních komunikací

Všechny MK v obci lze zařadit do funkční skupiny D1 - zklidněné se smíšeným provozem.

U MK v  je nevyhovující zejména šířkové uspořádání, směrové a výškové vedení a také vzájemné napojení/ křížení. Tyto závady jsou určeny historickým vývojem a jejich odstranění je limitováno především okolní zástavbou a členitým terénem. Smíšený provoz je vhodné řešit vyznačením „Obytné zóny“ (ČSN 736110, čl.10.2,)

###### II.8.1.5.1.5 Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti v obci je výpočet dle ČSN 73 6110 problematický, parkovací plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb jednotlivých objektů.

Výpočet koeficientu pro přepočet počtu potřebných stání pro obec - informativní

| stupeň automobilizace | velikost sídelního útvaru (počet obyvatel) | Index dostupnosti | výsledný koeficient |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | do 20 000 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1,0 |

Současný a požadovaný stav parkovišť je zachycený v následující tabulce.

| druh objektu | účel.jed./1stání | potřeba | skutečný stav |
| --- | --- | --- | --- |
| OÚ | 30 m2 | 4 | 10 + 5 u objektu* |
| Knihovna | 20 m2 | 4 | 10 + 5 u objektu* |
| Hostinec Vranová | 8 m2 | 5 | 10 + 5 u objektu* |
| sportovní areál hřiště | 2 návštěvníci | 6 | na ÚK v okolí, upravit** |
| sportovní areál hřiště | 15 diváků | 7 | na ÚK v okolí, upravit** |
| sportovní areál kultura |  | 10 | na ÚK v okolí, upravit** |
| Hostinec Orlí Hnízdo | 8 m2 | 20 | v objektu*** |
| Camp Orlí Hnízdo | ubytování | 20 | v objektu*** |
| Pension Vranová | lůžko | 3 | v objektu |
| Pálenice Vranová | 50 m2 | 2 | 3 u objektu |
| obchod COOP | 50 m2 | 2 | 3 u objektu |

**, *,  - sdílené odstavné plochy

Samostatně jse posuzována odstavná plocha mezi silnicí II/365 a vodní nádrží Křetinka, sloužící zejména rekreaci. Jedná se o původní silnici II/365, umožňující podélné stání asi 40 vozidlům.

Větší Parkoviště leží mimo katastr! Jeho kapacita je odvozena od maximálního využití v letních měsících, kvalita povrchu a organizace dopravy je slabší. Je třeba řešit samostatnou studií.

###### II.8.1.5.1.6 Veřejná hromadná doprava osob

Svým významem je v dopravních vztazích naprosto převažující silniční doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní.

Autobusová doprava

V obci se nachází dvě zastávky HD, umístěné na silnici II/365, obě s přístřeškem a naznačenými odstavnými pruhy (Jedna leží mimo katastr, ale obsluhuje východní část obce). Třetí zastávka je na silnici III/3654 v centru obce.

Tato zastávka nemá plnohodnotné odstavné pruhy, vzhledem k intenzitě dopravy i četnosti spojů je toto uspořádání dle ČSN 73 6425 možné.

Docházkové vzdálenosti pro část obyvatel v okrajových částech obce přesahují doporučenou hodnotu (500 m chůze).

Železniční doprava

Nejbližší železniční stanice se nachází na trati č. 260 Brno- Česká Třebová v asi 3 km vzdálených Letovicích.

###### II.8.1.5.1.7 Pěší a cyklistická doprava

Pěší trasy

V obci jsou vybudovány přilehlé chodníky v rámci průtahu III/3654. Předčasné ukončení/ nevybudování chodníku je hodnoceno jako DZ 1.

Samostatné chodníky/pěší stezky netvoří jednotný spojitý systém a vyskytují se zejména v centrální členité obce. Jejich technický stav je velmi rozdílný, většinou nevyhovující

U MK ve funkční skupině D 1 chodníky nejsou, což vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné nelze považovat za závadu.

Katastrem obce prochází značená turistická stezka:

zelená: Kunštát - Jasínov- Křetín

Cyklistická doprava

Vyšší intenzity cyklistické dopravy odpovídají okolnímu terénu a turistické atraktivitě, s ohledem na nízké zátěže motorové dopravy v řešeném území je možno ji vést většinou společně s touto dopravou po silnicích třetích tříd, místních a především účelových komunikacích (lesních cestách). Přesto, vzhledem ke zvyšující se intenzitě cykloturistiky v tomto regionu, je navržena pro stávající cyklotrasy cyklostezka vedoucí podél silnice II/365. Obcí vedou cyklotrasy č. 5160 (Jedovnice - Křetín - Bohuňov) a 5161 (Křenov – Křetín - Sulíkov). Na území obce lze vybudovat na vhodných místech podél těchto ÚK odpočívky, informační body a další zařízení pro účely cestovního ruchu (na základě podrobnější projektové dokumentace) – částečně plněno.

###### II.8.1.5.1.8 Účelová doprava

Zemědělskou/ lesní činnost na okolních pozemcích zajišťují závody, umístěné mimo katastr obce. Většina ÚK je nedostatečně vybudovaných (štěrk, uježděná hlína) a nedostatečně udržovaných (DZ .

Jejich další rozvoj a úprava dopravně - technických parametrů (šířkové úpravy, zesílení konstrukce, řádné odvodnění) je závislé na jejich dalším využití.

Napojení na silnice je hodnoceno jako DZ 4.

###### II.8.1.5.1.9 Vliv dopravy na životní prostředí

Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru jsou stanoveny ve smyslu Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 ze dne ze dne 24. 8. 2011.

Podle tohoto předpisu je nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru pro účely územního plánování stanovena v hodnotě LAeq,16h = 50 dB. Po započtení korekcí dle přílohy č. 3 A, odstavec č. 3 je v okolí průtahu silnice nejvyšší přípustná 24 hodinová dlouhodobá ekvivalentní hladina Ldvn rovna 55 dB, noční dlouhodobá ekvivalentní hladina Ln potom 45 dB .

Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.

Pro obě silnice  byly informativně stanoveny izofony pro rok 2010 a ve výhledu roku 2030.

| Označení silnice | LAeq,16h dB(A) 2010 | LAeq,8h dB(A) 2010 | I55/45 dB(A)-2010 (m) | I55/45 dB(A)-2030(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II/365 | 54,5 | 47,4 | 11/19 | 11/19 |
| III/3652 |  |  | 4/9 | 4/8 |
| III/3654 | 49,1 | 41,9 | 5/9 | 5/10 |

Výpočet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, zpracované RNDr. Milošem Liberkem a kolektivem - Praha 2011 a je přílohou této zprávy. Přesnější stanovení hlukové hladiny v obci je nutno ověřit podrobnějším rozborem a hlukovou studií.

##### II.7.1.5.2 Koncepce technické infrastruktury

Stávající trasy technických sítí ve výkresové části ÚP byly převzaty z poskytnutých podkladů zpracovaných ÚAP. Tyto byly upřesněny v rámci terénních průzkumů a dalších dostupných informačních zdrojů a odpovídají věcnému umístění.

###### II.8.1.5.2.1 Zásobování elektrickou energií

Návrh ÚP respektuje trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní, navrhované dílčí úpravy VN sledují koordinované uvolnění návrhových ploch.

Přenosové soustavy a zdroje

V řešeném území obce nejsou vybudována žádná vedení přenosové soustavy v napěťové hladině 220 – 400 kV ani výrobny el. energie.

Nová zařízení přenosové soustavy ČEPS nejsou v území navrhována.

Distribuční soustavy a zdroje

Provozovatelem distribuční soustavy je E.ON, a.s.

V řešeném území nejsou vybudovány žádné zdroje el. energie dodávající energii do distribuční soustavy, ani nejsou nárokovány požadavky na vymezení ploch.

Zásobování obce

Požadavky na zajištění potřebného příkonu jsou ovlivněny situací, že obec je zásobována energiemi dvojcestně a to el. energií a plynem. Nepředpokládá se tedy výrazné zvyšování nároků na zajištění elektrického příkonu pro vytápění, vaření a ohřev TUV, neboť pro tyto účely je uvažováno v převážné míře s využíváním plynu – v současné době cca do 90%, pro vytápění cca do 60%.

Řešené území obce je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22kV Boskovice nadzemními přípojkami z primárního venkovního vedení VN 22 kV č. 810.

Stávající vedení vyhovuje současným i výhledovým přenosovým požadavkům, nepředpokládají se žádné zásadní úpravy.

Vlastní obec a ostatní odběratelé řešeného k.ú. jsou z hlediska současných požadavků na dodávku elektrické energie plně zajištěni.

Předpokládaný potřebný příkon s ohledem na plánovaný rozvoj obce bude zajištěn ze stávající distribuční soustavy po její úpravě, rozšíření a výstavbě nové distribuční trafostanice.

Transformační stanice 22/0,4kV (TS)

Na řešeném území jsou v současné době vybudovány celkem 2 transformační stanice, které jsou v majetku E-ON a zajišťují celkovou potřebu v obci. Provozované TS jsou venkovní stožárové konstrukce.

Podrobnější údaje jsou patrné z následujícího přehledu.

| Označení TS | Název | Konstrukční provedení | Max. výkon (kVA) | Stávající TR (kVA) | Využití (uživatel) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS 1 301276 | Obec | 2. sl. bet. BTS 630 | 630 | 400 | E.ON. distr. |  |
| TS 2 301277 | Samoty | 2. sl. bet. BTS 400 | 400 | 400 | E.ON. distr. | přemístit |
| Celková současná přípojná hodnota území obce |  |  | 1 030 | 800 |  |  |

Umístění stávajících distribučních trafostanic je z hlediska plošného pokrytí území obce transformačním výkonem vyhovující. V návrhu ÚP je navrhováno posunutí stávající TS 2 z plochy navrhované lokality Bs 1 vč. části přípojky VN 22kV.

Rozvodná síť NN

Distribuční rozvodná síť NN je provedena převážně nadzemním vedením na betonových sloupech vodiči AlFe a závěsnými kabely AES a v menším rozsahu podzemním kabelovým vedením. V polovině devadesátých let byla provedena její celková modernizace a je vyhovující i pro návrhové období.

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je v obci provedeno převážně nadzemním vedením na společných stožárech s rozvodnou sítí NN vč. upevnění svítidel. V částech obce, kde je rozvodná síť NN provedena podzemním kabelovým vedením, je realizováno samostatnou kabelovou sítí a je vyhovující i pro návrhové období.

Pozn.: Pro zakreslení rozvodných sítí VN a trafostanic bylo použito map obsažených v předaných ÚAP s grafickými trasami příslušného vedení provozovatele sítí v digitální podobě a doplněných vlastním průzkumem zpracovatele ÚP.

Návrh

Bilance elektrického příkonu

Výchozí údaje

| Počet obyvatel - současný stav | cca 335 |
| --- | --- |
| Počet obyvatel - výhled | cca 400 |
| Počet bytů - současný stav (vč. chalup a neobydlených) | 160 |
| - předpoklad v návrhu (vč. neobydlených a rekreace) – pro bilanci | 185 |
| Předpokládaná plynofikace území - do 95% kapacity bytového fondu a obč. vybavení – do 60% pro vytápění |  |
| Ostatní druhy vytápění – do 40% -elektrické vytápění, do 10% dřevo, dřevní odpad, obnovitelné zdroje, uhlí minimum. |  |
| Výhledový rozvoj –drobné podnikatelské aktivity v rozptýlené v zástavbě obce, občanská vybavenost, ČOV |  |

Zpracovaná výkonová bilance vychází po dohodě s provozovatelem distribuční sítě podle prováděcího pokynu E.ON ECZR PP – SDS – 062 z 6/2012 pro návrhové období ze stávajícího odběru z DTS a ze stanovení podílových maxim vč. nových odběrů u jednotlivých odběratelských sfér, t.j. bytového fondu, občanské výstavby (nevýrobní sféry) a podnikatelských aktivit.

Z energetického hlediska je pro bilanci potřebného příkonu respektováno, že obec je zásobována energiemi dvojcestně, tj. elektřinou a zemním plynem, u kterého se předpokládá v max. míře využití i pro vytápění, vaření a ohřev TUV. Pro novou výstavbu dle návrhu je uvažován stupeň elektrizace bytového fondu B a C-do 10% s ohledem na současný stav a předpokládané užití elektrické energie - zvyšující se standard v domácnostech (fritézy, grily, mikrovlnné trouby, myčky nádobí apod.), které jsou energeticky náročnější.

Bilance potřebného příkonu pro návrhové období a rok 2020 uvažuje s výhledovou hodnotou měrného zatížení na jednu bytovou jednotku v RD při elektrickém vytápění – stupeň elektrizace C do 10% 12 kW, pro stupeň elektrizace B 2,8 kW. Pro nebytový odběr je uvažován podíl 0,35 kW /b.j.

Pro občanskou výstavbu a drobné podnikatelské aktivity je stanoveno zatížení odhadem podle předpokládaného rozvoje obce.

Kapacita území v navrhovaných obytných plochách umožňuje výstavbu cca 50 RD. Reálný nárůst v návrhu ÚP je bilancován cca pro 25 RD.

Ve sféře podnikání nejsou nové plochy navrhovány.

Aktivity realizované v zastavěném území obce včetně nové bytové a občanské výstavby (agroturistika, ČOV, sport, výstavba penzionů) budou zásobovány ze stávajících distribučních TS a nově navrhované TS 3 na západním okraji obce (K Vřesicím).

Předpokládaný příkon území

| 1. bytový fond – stávající 160 b.j. návrh cca – 25 b.j. - celkem 185 b. j. – 166 b.j. x 2,8 kW 19 b.j. x 12 kW | 465 kW 228 kW |
| --- | --- |
| 2. Nebytové odběry – OV, služby, komunální sféra, drobné podnikatelské aktivity 185 b.j. x 0,35 kW | 65 kW |
| 3. Podnikatelské aktivity – drobná výroba, obč. vybavenost, ČOV, sport, atp. (odb.odhad – předpokl. rozvoj) | 105 kW |
| Celková potřeba obce pro zajištění z DTS | 863 kW |
| Potřebný transformační výkon na úrovni TR je uvažován při účiníku v síti 0,95 a optimálním využití transformátorů na 80%. Potom pro distribuční odběr bude v území zapotřebí na úrovni TS dle návrhu ÚP zajistit cca 1136 kVA. |  |

Reálná hodnota se však s ohledem na soudobost mezi jednotlivými skupinami odběru předpokládá nižší.

Bilancovaný potřebný příkon v návrhu ÚP bude možné plně zajistit ze stávající distribuční soustavy po její úpravě, rozšíření a vybudování nové zahušťovací transformační stanice TS 3.

Je předpoklad, že i ve výhledu bude potřebný výkon pro obec a řešené katastrální území obce zajišťován ze stávající distribuční soustavy - z vedení VN č. 810.

Připojování nových odběratelů bude řešeno v souladu s platnou legislativou. V místech, kde současné trasy prochází územím navrhovaným pro novou zástavbu, musí být respektováno stávající ochranné pásmo. V případě, že tato vedení budou výrazně omezovat optimální využití ploch, je možné požádat E.ON o udělení výjimky ke snížení současného OP ve smyslu Zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zák č. 314/2009 Sb. a jeho změn a doplňků,., případně provést jeho přeložení, nebo úpravu.

Návrh řešení - vedení VN 22 kV, přípojky k TS v obci

Konfigurace stávající nadzemní sítě VN 22 kV vč. přípojek k TS zůstane v zásadě zachována.

Návrhem nových rozvojových ploch ve východní části obce (plocha Bs 1) dochází ke kolizi s trasováním stávající nadzemní přípojky VN 22kV pro TS 2 – Samoty. S ohledem na navrhovanou lokalitu bydlení a zlepšení plošného pokrytí území obce transformačním výkonem je navrženo její zrušení a posunutí přeložené TS západním směrem ke stávající zástavbě. V prostoru vstupu stávající přípojky VN k TS 2 do navrhované lokality ukončit nadzemní vedení a přes kabelosvod připojit podzemní kabelovou přípojkou přeloženou TS 2.

Její rozšíření a úpravy budou prováděny postupně podle vyvolané potřeby na základě požadavků nové zástavby v navržených lokalitách vč. přeložky ke stávající TS 2 – Samoty a výhledově navrhované zahušťovací transformační stanice TS3 na JZ okraji obce při silnici na Vřesice. Navrhovanými úpravami bude plně pokryt bilanční požadavek na zajištění elektrického příkonu pro obec.

Trasa navrhované přípojky VN je patrná z výkresové části ÚP – výkres č. ? Energetika.

Transformační stanice 22/0,4 kV (TS)

Navrhované rekonstrukce stávajících trafostanic a výstavby nových

Stávající TS jsou pro současnou potřebu obce  ve vyhovujícím stavu, v případě potřeby bude stávající transformátor vyměněn za vyšší výkonovou jednotku v daných lokalitách.

V rámci úprav přípojky VN pro TS 2 Samoty a jejího posílení je navrhováno její přemístění západním směrem ke stávající zástavbě s umístěním u nově navrhované komunikace do lokality Bs 1 na její levé straně. Tato bude realizována v kioskovém provedení 1 x 630 kVA s valbovou střechou a připojením podzemním kabelovým vedením v délce cca 60m.

Nově navrhované trafostanice

- TS 3 – K Vřesicím  – venkovní stožárová do 400 kVA s nadzemní přípojkou VN.

Rozvodná síť NN

Stávající rozvodná síť NN zůstává základním článkem rozvodu při zachování současné koncepce-nadzemní vedení s úseky podzemních kabelových rozvodů.

Pro nově navrhované lokality soustředěné zástavby RD navrhujeme její rozšíření a provedení kabelovým rozvodem v zemi, stejně tak i pro objekty občanského vybavení, případně podnikatelské aktivity.

Veřejné osvětlení

Rozšíření pro návrhové lokality bude navazovat na stávající soustavu ve vymezených plochách veřejných prostranství. Jeho realizací navrhujeme samostatnou podzemní kabelovou sítí.

Koncepce navrhovaného řešení na výhledové zásobování el. energii byla konzultována na E.ON Česká Republika,a. s., RSS VN, NN Prostějov, pracoviště Boskovice v průběhu zpracování ÚP – květen 2013.

###### II.8.1.5.2.2 Elektronická komunikační zařízení

Dálkové kabely

V katastru obce se nevyskytují trasy podzemní přenosové sítě – DOK (dálkové optické kabely) ani nejsou navrhovány.

Telefonní zařízení – přístupová síť

V obci je vybudována účastnická telefonní síť, která je návrhem ÚP respektována. Tato je ve správě Telefonica O2 Czech Republic, a.s. MPO Brno, je dimenzována je na 100 % telefonizaci bytového fondu s účelovou rezervou pro její rozšíření do nových lokalit výstavby a pro připojení ostatních uživatelů podle návrhu ÚP.

V rámci digitalizace telefonního provozu byla provedena v  90. letech modernizace místní přístupové sítě. Tato je provedena podzemní kabelovou sítí.

Účastnické telefonní stanice v obci jsou připojeny do telekomunikační sítě O2, TO Jihomoravský z digitální ústředny Křetín podzemním kabelovým vedením trasovaným v souběhu se silnicí.

V rozvojovém období v návaznosti na realizaci výstavby v nově navrhovaných lokalitách bude místní účastnická síť podle potřeby a požadavků na zřízení nových účastnických stanic operativně rozšiřována navázáním na stávající stav, její rozšiřování v nových lokalitách bude řešeno podzemní kabelovou sítí.

Vzhledem k tomu, že v obci i mimo její intravilán jsou a budou uložena v zemi spojová vedení a zařízení, zejména zemní kabely, je nutné, aby před prováděním  jakýchkoliv zemních prací, případně před povolovacím řízením všech druhů staveb a inženýrských sítí, bylo investorem, případně  jiným pověřeným pracovníkem požádáno o vyjádření, zda a kde se v daném prostoru nachází podzemní spojová zařízení, a to jak ve správě Telefonica O2 Czech Republic, a.s., tak i jiných uživatelů – provozovatelů (ČD, MV, MO, AČR, RWE, ObÚ apod.). Tato zařízení jsou ve smyslu zák. č. 127/2005 Sb. § 102, 103 chráněna ochranným pásmem, které je nutno respektovat a činní 1,5 m na každou stranu od krajního vedení.

Mobilní telefonní síť

Kromě pevné telekomunikační sítě O2 je území obce pokryto signálem operátora mobilní telefonní sítě GSM. Základnové stanice operátorů v k.ú. obce vybudovány nejsou, ani nejsou nárokovány požadavky na jejich umístění.

Radiokomunikace

Východním okrajem k.ú. v místní části Čtvrtě prochází ve směru S-J přes návrhovou plochu bydlení Bs1 stávající trasa RR paprsku. V daném území se nejedná o výškové stavby (RD), je však nutné při realizaci výstavby v těchto lokalitách požádat provozovatele o jejich stanovisko, případně ověřit, zda se jedná o chráněná pásma.

Televizní signál

Příjem TV signálu je zajišťován individuálně jednotlivými uživateli.

Internet

V obci je možný přístup na internetovou síť O2 a též je možné využívat bezdrátové připojení k internetu privátního provozovatele.

V rámci služeb mají občané možnost využít veřejně přístupný internet umístěný v multifunkčním objektu Obecního úřadu.

Místní rozhlas (MR)

V obci je vybudován místní rozhlas (MR) realizován nadzemním vedením drátovou sítí. Rozšíření komunikačních sítí do návrhových ploch bude realizováno podle potřeby navázáním na stávající soustavu.

###### II.8.1.5.2.3 Zásobování plynem

Zásobování obce

Veškeré požadavky na dodávky potřebného množství ZP vyplývající z návrhu ÚP lze zajistit prostřednictvím stávající sítě v obci po jejím rozšíření do příslušných lokalit případně k jednotlivým odběratelům.

Stav plynofikace

Obec je v celém rozsahu plynofikována. Napojena je STL přivaděčem z regulační stanice RS  VTL/STL umístěné na k.ú. Křetín v souběhu se stávající komunikací od Křetína do obce.

Realizace plynofikace obce proběhla koncem devadesátých let.

Zpracovaný generel plynofikace obce, který předcházel vlastní realizaci řeší její celoplošnou plynofikaci.Stávající soustava bude kapacitně postačující i pro navrhovaný rozvoj řešený ÚP.

Plynofikací obce došlo ke snížení nároků na používání a zajištění el. energie pro vytápění, vaření i ohřev TUV, neboť pro tyto účely je užíváno plynu v rozsahu cca do 90%, pro vytápění cca do 60%.

Vlastní zásobování obce - místní rozvodná síť je provedena středotlakým (STL) rozvodem s provozním přetlakem do 0,3 MPa. Zde je nutné u všech odběratelů provádět doregulaci na provozní tlak plynospotřebičů.

Síť v obci je provedena tak, aby v max. možné míře pokryla potřeby zemního plynu (ZP) všech obyvatel a podnikatelských subjektů, kteří projeví o připojení zájem a to včetně výhledových záměrů a je realizována PE potrubím – přivaděč do obce PE 90, rozvodná síť v obci PE 63.

Návrh

Využití plynu v domácnostech je uvažováno v rozsahu cca v 90 %, rovněž i u dalších  odběratelů – podnikatelských provozů a ostatních subjektů komunální sféry. Specifická potřeba plynu v kat. „C“ - obyvatelstvo je uvažovaná 1,8 m³/hod. při roční spotřebě 2500 m³/rok na jednoho odběratele. Tato spotřeba je plně pokryta včetně ostatní skupiny maloodběratelů.

Kapacita území v navrhovaných obytných plochách umožňuje výstavbu cca 50 RD. Reálný nárůst je cca 25 RD – pro plynofikaci cca 22 b.j..

V rozsahu návrhu dojde k navýšení nových odběratelů a zvýšení hodinového příkonu cca o:

- 22 b.j. x 1,8 m³/h tj.                                        cca o 40 m³/h

- ostatní odběratelé-OV, služby, penziony,

agroturistika, drobná výroba, atp.                   cca  40 m³/h

Předpokládaný nárůst				            80 m³/h při koeficientu současnosti 1

Reálná hodnota se však předpokládá nižší.

Připojení nových odběrů v návrhových plochách je navrhováno rozšířením sítě navázáním na stávající soustavu – v úrovni STL.

Stávající plynovodní zařízení je ve správě RWE – JMP, a.s. Brno, závod Brno a je v celém rozsahu respektováno.

###### II.8.1.5.2.4 Zásobování teplem

V obci není vybudován žádný centrální tepelný zdroj s ohledem na charakter zástavby, kde převažují nízkopodlažní rodinné domky. Jedná se tedy o decentralizované zásobování.

V současné době je zásobování teplem zajišťováno ve všech RD individuálně. Část bytového fondu využívá pro vytápění zemní plyn formou ústředního vytápění cca do 60%, další skupinu tvoří v minimálním rozsahu vytápění elektrickou energií a ve zbývající části jsou využívány obnovitelné zdroje a tuhá paliva. U nově navrhovaných ploch pro výstavbu RD se předpokládá max. využití plynu.

Návrh

V rámci dalšího rozvoje obce, zejména v oblasti výstavby RD se předpokládá pro vytápění využít. v max. míře ušlechtilých paliv, zejména zemního plynu, neboť se uvažuje s rozšířením plynovodní sítě i do nově navrhovaných lokalit zástavby. Užití elektrické energie v původní zástavbě obce vč. nově navrhovaných ploch zástavby se neuvažuje plošně, pouze v individuálních případech.

Při realizaci elektrického vytápění se předpokládá měrný příkon 12 kW na domácnost, při využití plynu 1,8 m³/hod. Pro občanskou vybavenost, komunální odběry a podnikatelské subjekty je nutné určit potřebný příkon individuálně - podle druhu použitého média, rozsahu vytápěných prostor, účelu a velikosti objektu.

Z hlediska rozvoje vytápění doporučujeme maximální vytváření podmínek k využívání ekologických topných médií, plyn, elektrická energie, tepelná čerpadla, dřevní odpady-obnovitelné zdroje čímž se výrazně zlepší životní prostředí v obci a okolí.

###### II.8.1.5.2.5 Zásobování vodou

- Obec Vranová má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

- Obec Vranová je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Vranová, jehož zdrojem je JÚ Vranová – Kaderkův pramen – 2 kopané studny Q=0,2 l/s, Večeřův pramen – 1 kopaná studna-mimo provoz a 2 jímací zářezy s vydatností 1,2 l/s. JÚ je chráněno ochrannými pásmy vodního zdroje PHO 2A a PHO 2B.  V současné době do VDJ Vranová natéká surová voda v množství cca Q = 1 l/s. Voda natéká gravitačně přímo do akumulační části VDJ. Zde je pouze zdravotně zabezpečena a gravitačně distribuována do spotřebiště. Surová voda překračuje znečištěním limity vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění a to zvýšeným obsahem dusičnanů (dlouhodobě 53 mg/l). Na žádost provozovatele vodovodu Vodárenské akciové společnosti a.s, divize Boskovice  určila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně pod č.j. 11693/2007/BK/HOK/Dv ze dne 12.10.2007 mírnější hygienický limit v ukazateli s nejvyšší mezní hodnotou, dusičnany na hodnotu 65 mg/l. Určení mírnějšího limitu bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR naposledy prodlouženo (Č.j.:46595/2010-0VZ-327-2.8.10 ze dne 25.11. 2011)  na dobu do 30. listopadu 2013. Po toto datu bude možnost použití vody dodávané vodovodem Vranová k pitným účelům vyloučena.

- Místní vodovod Vranová - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI  dle PRVK Jihomoravského kraje

- Akumulace a tlakové poměry:

- Vodovodní síť je pod tlakem vodojemu „Vranová“, který je umístěný jihozápadně od zastavěného území obce u silnice Vranová - Vřesovice.

Podzemní zásobní vodojem má kapacitu 60 m3.

Kóty hladiny vody ve vodojemu: 	max.hladina vody je na kótě 	429,05 m.n.m.						     	min.			          	426,95 m.n.m.

Nejvýše položená stávající zástavba  je na kótě		          422 m n.m. 		    Nejníže položená stávající zástavba je na kótě		          374 m n.m.

U gravitačního zásobení je požadovaný minimální hydrodynamický přetlak v síti 0,15 Mpa t.j. min. hydrostatický tlak 15 m výškového sloupce. Pro posuzovanou zástavbu je  min. hydrostatický tlak  4,95 m – tlak nevyhovuje.

Maximální přetlak ve vodovodní síti je stanoven na 0,6 Mpa (v odůvodněných případech je možno připustit až 0,7 Mpa) t.j. max. 60 m výškového sloupce při zásobení v jednom tlakovém pásmu. Pro posuzovanou zástavbu je  max. hydrostatický tlak  55,05 m – tlak vyhovuje.

Minimální hydrostatický tlak nevyhovuje v jihozápadní části zastavěného území, kde je třeba přijmout opatření na zvýšení tlaku ve vodovodním potrubí.

Popis vodovodní sítě:

Celou obcí Vranová jsou rozvedeny jednotlivé zásobovací řady, původně z OC a LT DN 50 – 100, které bylo z 80% zrekonstruováno na PE, PVC. Zásobovací řady a jednotlivé větve jsou osazeny sekčními šoupaty a požárními podzemními hydranty, které slouží rovněž k odvzdušňování a odkalování vodovodní sítě. Dále jsou dle možností a potřeby jednotlivé zásobovací řady zaokruhovány (v centru zástavby) a zároveň větve vybíhají do krajových částí obce.

Tab. Bilance obce Vranová dle PRVK Jihomoravského kraje

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 326 | 325 | 323 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 19.2 | 19.4 | 14.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 11.4 | 11.5 | 11.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 10.1 | 10.2 | 10.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 85 | 86 | 90 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 96 | 97 | 101 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 162 | 163 | 126 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 52.7 | 53.1 | 40.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 79.1 | 79.6 | 61.3 |

Výpočet potřeby vody – výhled pro návrh ÚP

Obyvatelstvo

| Počet obyvatel S tab. Spotřebou 96 l/den | 470 |
| --- | --- |
| Spotřeba vody pro obyvatelstvo celkem m3/den | 45,12 |
| Koeficient denní nerovnoměr. Kd | 1,5 |
| Potřeba pro obyvatelstvo m3/den (max. m3/den) | 45,12 (67,68) |

Vybavenost obce + ostatní potřeba

- Odhad potřeby vody pro rozvojové plochy průmyslu a ostatní vybavenosti byl stanoven na základě rozboru stávající spotřeby vody, ze kterého vyplývá, že z celkového množství fakturované vody (VFC) připadá 88 % na obyvatelstvo a 12 % na vybavenost obce a ostatní potřebu. Potřeba vody pro vybavenost obce a ostatní potřebu tedy byla odhadnuta na 15% z potřeby vody pro obyvatelstvo ve výhledu územního plánu.

- Qp = 0,15 * Qp-obyv = 0,15 * 45,12  = 6,77 m3/den

| Potřeba vody - prům. (max. denní) |  |
| --- | --- |
| Obyvatelstvo | 45,12 (67,68) |
| Vybavenost + ostatní | 6,77 |
| CELKEM | 51,89 (74,45) |

Qp = 51,89 m3/den

qp = 0,60 l/s

Qd = 74,45 m3/den

- qd = 0,86 l/s

- Návrh

- Vzhledem k tomu, že voda ze stávajícího zdroje svou kvalitou nesplňuje v ukazateli dusičnany platnou legislativu a  povolení mírnějšího limitu je platné pouze do 30. listopadu, připravuje provozovatel vodovodu technologické opatření na snížení dusičnanů v dodávané vodě.  Principem řešení je instalace dusičnanového filtru do stávajícího vodojemu dle projektu „VDJ Vranová, Odstranění dusičnanů v pitné vodě“ zpracovaného VT Brno v roce 2013. Odpadní vody z regenerace filtru budou svedeny do nově vybudované nádrže odpadních vod objemu V = min. 12 m3. Nádrž bude umístěna na pozemku stávajícího vodojemu. Technologické řešení problému zvýšeného obsahu dusičnanů považuje provozovatel za nouzový a do konečného vyřešení problému nebude souhlasit s napojením rozvojových ploch na vodovod obce a na rozvojové plochy je tedy nutno nahlížet jako na lokality s podmíněnou možností výstavby.

- Jako konečné řešení bylo do územního plánu zapracováno napojení obce na skupinový vodovod Letovice, dle projektu „Vranová - zásobení obce PV napojením na vodovod Jasinov z VDJ Zábludov“, zpracovaného firmou AQUA PROCON s.r.o v roce 2012. Napojení bude na stávající vodojem Zábludov, odkud bude voda dopravována novým gravitačním přivaděčem  do obce Jasinov a dále čerpána novou ČS  výtlačným řadem do stáv. vodojemu Vranová, odkud již bude zásobení  stávajícím systémem.  Stávající nekvalitní zdroje pak mohou být zakonzervovány a vyřazeny z provozu. Do územního plánu bylo rovněž převzato z PRVK Jihomoravského kraje rozšíření stávajícího vodojemu Vranová o čerpací stanici a výtlačný řad do obce Vřesice.

- U objektu vodojemu bude umístěna nová AT stanice pro posílení tlaků v horní části zástavby.  Vodovodní síť bude rozdělena na dvě tlaková pásma, horní tlakové pásmo bude pod přímým tlakem AT stanice, dolní tlakové pásmo bude pod tlakem stávajícího vodojemu.

- Stávající vodovodní trubní síť bude doplněna o nové řady, které budou sloužit pro zásobování vodou ploch určených k nové zástavbě. Rozsah   a  trasování navrženého vodovodního potrubí je  patrné  z výkresové části předkládané dokumentace (situace 1 : 2000).  Materiál a profily nového potrubí  budou  řešit následující stupně PD na základě  podrobného  výpočtu, vzhledem k průtoku požární  vody (u zástavby do tří podlaží 6,7 l/s) však předpokládáme v zaokruhovaných řadech DN min. 100 a u větví min. DN 80. (Při výpočtech stanovujících profily potrubí je nutné zejména v koncových úsecích vzít v úvahu možnou stagnaci vody v potrubí při normálním provozu, která může mít negativní vliv na jakost vody v potrubí). Při případných podchodech pod silnicí  bude  potrubí  opatřeno chráničkou, rýha vyplněna betonem, aby nedošlo k pozdějšímu sedání vozovky. Požární hydranty  budou zbudovány  jako podzemní, jejich umístění vyplyne při podrobnějším zpracování na základě podélného profilu, kdy se osadí do zlomových bodů a budou zároveň plnit funkci kalosvodů a vzdušníků. Při  návrhu bude dále dodržena podmínka max. vzdálenosti mezi jednotlivými požárními  hydranty a největší vzdálenost od objektů dle ČSN.

- V případě potřeby budou původní řady postupně rekonstruovány ve stávajících trasách.

- Stávající jímací území se doporučuje chránit ochrannými pásmy i nadále, po vybudování napojení vodovodu na SV Letovice, jako rezervu v krizových situacích při zásobení obce pitnou vodou.

###### II.8.1.5.2.6 Odkanalizování

- V současné době je v obci stávající kanalizace bez čistírny odpadních vod. Stávající systém odkanalizování je do septiků, žump, s krátkými úseky převážně povrchové dešt'ové kanalizace zaústěné do zatrubněného recipientu, nebo přímo do zelených nezpevněných ploch. Zatrubněný potok ve spodní části obce vyúst'uje na kraji porostu s náletovými dřevinami a dále vede otevřeným korytem. Po vzdálenosti cca 70 m potok podchází propustkem DN 1200 silnici II. třídy 365 a je vyústěn do vodní nádrže Letovice (Křetínka). Kanalizace zpočátku sloužila k odvádění srážkových vod z intravilánu větší části obce. Postupně však byly do kanalizace bez souhlasu správce napojovány domovní přípojky, které odváděly splaškové odpadní vody z nemovitostí. Při neodborném napojování domovních přípojek často docházelo k poškození betonových trub stávající kanalizace s následnou exfiltrací odpadních vod do podloží a zemních vod. Stávající kanalizace je provedena převážně z betonových trub DN 300 - DN 800 s hloubkou uložení cca 0,5 - 4,3 m. Z hlediska stavebně - technického stavu je kanalizace v nevyhovujícím, místy havarijním stavu.

- Kanalizace je ve správě obce.

- Návrh

Do návrhu územního plánu byl zapracován návrh kompletní oddílné kanalizace včetně ČOV, dle projektu Oddílná kanalizace a ČOV pro obec Vranová, zpracovaného Pőyry Environment a.s. v roce 2010.

Dokumentace řeší odkanalizování a čištění odpadních vod pro obec Vranová v následujícím rozsahu:

- dostavba čistírny odpadních vod k likvidaci splaškových odpadních vod

- dostavba splaškové kanalizace pro odvedení splaškových odpadních vod z nemovitostí, vč. čerpací stanice a výtlačného potrubí k odvedení splaškových vod z lokality Samoty

- dostavba dešťové kanalizace pro odvedení povrchových srážkových vod

- rekonstrukce stávající (dešťové) kanalizace výměnou stávajícího profilu za stejný nebo větší profil u úseků s nevyhovujícím stavebním stavem a kapacitní nedostatečností

Dimenze profilu dešťové kanalizace byly navrženy na základě zjednodušeného hydrotechnického výpočtu stokové sítě a jsou navrženy v rozmezí DN 300 - DN 800. Dimenze gravitační splaškové kanalizace je navržena v jednotném profilu DN 250. Výtlak splaškových odpadních vod z lokality Samota je navržen v dimenzi DN 80.

K čištění splaškových odpadních vod byla navržena mechanicko-biologická ČOV s aerobním čištěním recirkulovaným aktivním kalem. Čistírna musí splňovat podmínky na odstraňování dusíku řízeným procesem nitrifikace a denitrifikace. S ohledem na možnost kontaminace blízké přehradní nádrže musí být součástí čistírny odpadních vod zařízení na koagulační odstraňování fosforu. Technologická linka ČOV bude řešena následovně - hrubé předčištění, čerpací stanice, biologie a membrány, měrný objekt a kalové hospodářství. Výtok z ČOV bude zaústěn do dočišťovacího rybníčku, který bude osázen rostlinami mokřadního typu, díky kterým dojde ke snížení obsahu rozpuštěných a nerozpuštěných látek a v menší míře také k odstranění dusíkatého a fosforečného znečištění.

Přehledná tabulka srovnání parametrů požadovaných správcem toku a hodnot garantovaných výrobcem ČOV

| parametr (mg/I) | limity Povodí Moravy |  | hodnoty na odtoku z ČOV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hodnoty p | hodnoty m |  |
| CHSK | 120 | 150 | 25 |
| BSK5 | 25 | 50 | 5 |
| NL | 20 | 40 | 3 |
| P celk | 3 | 5 | 1,5 – 2 |
| N celk | 30 | 40 | 30 |

Navrhovaná trasa dešťové kanalizace je v co největší míře umístěna do trasy stávající kanalizace. Trasa stávající kanalizace je ovšem často v kolizi s ostatními inženýrskými sítěmi a někdy se stávající zástavbou, a proto je nutné ji navrhnout do trasy nové. Součástí navrhovaných opatření bude zrušení nefunkčních úseků zaplněním cementopopílkovou směsí. Převážná část navrhovaných opatření (dostavby kanalizace) je navržena v trasách nových.

V předkládané ÚPD byla navrhovaná oddílná kanalizace doplněna o stoky obsluhující plochy navržené k nové zástavbě. Splaškové odpadní vody z rozvojové plochy pro rekreaci v lokalitě Na hradisku budou čerpány prostřednictvím navržené čerpací stanice a tlakového potrubí napojeného na plánovaný výtlak z části obce Samota.

Profily navrženého potrubí budou stanoveny výpočtem v dalších stupních PD. Navazující PD prověří rovněž trasy navržených stok s ohledem na spádové poměry, zejména v úseku mezi návrhovými plochami Bs2 a Bs7, v případě nutnosti bude navržena čerpací stanice.

Dešťové vody z rozvojových ploch budou odváděny navrženým systémem dešťové kanalizace, v místech bez dešťové kanalizace budou dešťové vody zasakovány v zasakovacích systémech na pozemcích vlastníků. Při návrhu nové zástavby doporučujeme minimalizovat rozsah zpevněných ploch a nezvyšovat odtokový součinitel dané lokality. U nově navržených RD se předpokládá s vyvedením dešťových vod ze střech na terén a s jejich zachycováním pro závlahu.

Navrhovaný rozsah opatření na stokové síti a umístění ČOV  je patrno z grafické části předkládané ÚPD.

Množství odpadních vod

Stanovení množství odpadních vod - dle PRVK Jihomoravského kraje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 302 | 302 | 302 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 351 | 350 | 349 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 39.66 | 39.59 | 39.45 |
| BSK5 | kg/den | 21.05 | 21.02 | 20.96 |
| NL | kg/den | 19.30 | 19.27 | 19.21 |
| CHSK | kg/den | 42.10 | 42.04 | 41.92 |

Při stanovení množství OV přitékajících na ČOV vycházíme z vypočtené potřeby vody pro obyvatelstvo, občanskou vybavenost a výrobu – výhled

Qp = 51,89 m3/den

qp = 0,60 l/s

Qd = 74,45 m3/den

qd = 0,86 l/s

Výpočet znečištění odpadních vod - počet obyvatel 	470

Znečištění na jednoho obyvatele

BSK5  			60 g/den

NL 			49,5 g/den

Ncelk 			9,9 g/den

Pcelk 			2,25 g/den

Celkové množství

BSK5 = 470 x 0,060 = 28,2 kg/den

NL = 470 x 0,0495 = 23,27 kg/den

Ncelk = 470 x 0,0099 = 4,65 kg/den

Pcelk = 470 x 0,0025 = 1,18 kg/den

##### II.8.1.5.3 Koncepce občanského vybavení

Viz. kapitola II.8.1.4.2 Občanské vybavení

##### II.8.1.5.4 Koncepce veřejných prostranství

Viz. kapitola II.8.1.4.5 Veřejná prostranství

#### II.8.1.6 Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny a opatření v krajině

##### II.8.1.6.1 Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny vychází z respektování stávajícího stavu, který je dán polohou k.ú. Vranová na zvlněné vrchovině spadající na severu poměrně příkře do údolí Křetínky vyplněném nyní přehradou a na východě a jihu podobně dosti strmě do údolí potoka Bohuňovky vytvářející na východní hranici díky vzdutí přehrady impozantní fjord. Území je členitější ve své západní části, kde dosahuje také nejvyššího bodu vrchem Fadrňák, uváděným také jako Brablecův kopec (546,5 m n. m). V západní části je také rozmanitější svým využitím území, neboť lesíky, luční enklávy i orná půda zde tvoří spolu s polními mezemi pestrou mozaiku. Území na východ od zastavěného území je téměř celé zorněno kromě svahů nad vodní nádrží a údolím Bohuňovky. Údolí Bohuňovky je vegetačně poměrně pestré, střídají se v něm lesnaté a luční partie a do okolí se větví několika částečně zarostlými stržemi. V lesních porostech převládá smrk, ale lemy a lesní enklávy jsou velmi druhově rozmanité od lip, třešní ptačích, dubů letních přes borovice lesní, modříny, jasany, buky i habry nepočítaje v to patro keřové zastoupené zejména lískami a hlohy.

Rozdělení krajiny na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití zajistí optimální využívání krajiny s ohledem na dílčí přírodní podmínky jednotlivých lokalit a zachování krajinného rázu. Toto rozdělení umožní podporu obnovy některých méně stabilních částí a ochranu přírodních hodnot.

Krajina správního území obce Vranová je uspořádána z následujících neurbanizovaných ploch s rozdílným způsobem využití:

L	Plochy lesní

Tvoří téměř čtvrtinu výměry katastru. Jsou soustředěny hlavně na jeho okrajích při údolí Bohuňovky a podél silnice Sulíkov – Křetín. Kromě lesních enkláv v polích se nachází ještě jeden větší lesní celek kolem bezejmenného vrchu v západní části k.ú. Lesy náleží převážně Lesům ČR, menší část obci a fyzickým osobám. Lesy jsou převážně smrkové monokultury, ale lesní lemy jsou výrazně smíšené s vysokým podílem habru obecného, dubu letního i zimního, třešně ptačí, břízy bílé, jasanu ztepilého, javoru klenu, modřínu opadavého apod. Přirozenější skladbu mají i lesní enklávy v polích. Lesy mají členité okraje a v území se často prolínají s loukami, jakož i trvalou krajinnou zelení (viz Zm – plochy zemědělské – meze, lada). Podél vodních toků převažuje olše lepkavá, jasan ztepilý a vrba jíva.

Z keřů je hojná líska obecná, růže šípková, hloh obecný, brslen obecný, zimolez obecný.

Pl, Pk, Pm, Ps 	Plochy přírodní

Tyto plochy jsou územním plánem vymezeny zejména v prostoru funkčních skladebných částí místního ÚSES a významných krajinných prvků. Podrobněji viz kapitola ÚSES.

Zk	Plochy zemědělské – louky a pastviny

Trvalé travní porosty se nacházejí ve více menších plochách – v údolí Bohuňovky a kolem něj, na okrajích lesů v severní části k.ú. a nad plochou vodní nádrže.

Zs	Plochy zemědělské – zahrady a sady

Soukromé zahrady prakticky výhradně navazují na zastavěné plochy, tvoří tak spolu se záhumenky zelený prstenec kolem obce. Samostatně jako funkční plocha jsou vymezeny jen na západním okraji k.ú.

Zm	Plochy zemědělské – meze, lada

Jsou významnými složkami krajiny, neboť slouží jako:

- interakční prvky ÚSES;

- tradiční a funkční protierozní opatření;

- útočiště drobné polní květeny a zvířeny;

- členěním rozsáhlých bloků orné půdy vytvářejí esteticky hodnotný krajinný detail;

- přispívají k místně typickému krajinnému rázu.

Vzhledem k charakteru území obce ve zvlněné vrchovině mají tyto plochy charakter spíše menších ploch typu ekotonů na rozhraní lesů, luk a polí a nejsou ve správním území obce nijak dominantní. V rámci ÚP je jich navrženo…

Zp	Plochy zemědělské – orná půda

Obklopují celé zastavěné území obce navazující na zahrady a sady obytných domů. Převládá hlavně na východě území. V jeho západní části tvoří pestrou mozaiku s lesy, louakmi a plochami lad a mezí.

H	Plochy vodní a vodohospodářské

Jsou reprezentovány hlavně plochou vodní nádrže Letovice přiléhající k severní a východní hranici k.ú. Vodní toky zastupuje Bohuňovka tvořící jižní hranici k.ú. a bezejmenný potok v západní části k.ú. s malým lesním rybníčkem.

##### II.8.1.6.2 Územní systém ekologické stability

Návrh opatření vychází ze zjištěného stavu jednotlivých skladebných částí ÚSES a je proveden tak, aby jednotlivá biocentra, biokoridory a interakční prvky plnily postupně, v závislosti na míře a kvalitě provedených opatření co nejlépe své funkce. Současně však je návrh proveden tak, aby nebyl v konfliktu s dalšími stávajícími i navrženými funkcemi území, zejména obytnou, výrobní, dopravní a rekreační.

Řešení systému ekologické stability bylo převzato z platných podkladů obce s rozšířenou působností Boskovice.

Přehled jednotlivých prvků:

Biocentra

Lokální biocentrum LBC 1 Fadrňák

- Zalesněný vrchol navazující na zarůstající louky a meze na severních svazích zasahuje cca polovinou na k.ú. Vřesice. Relativně vysoký podíl listnatých dřevin. LBC je funkční, smíšené.

Lokální biocentrum LBC  2 U Vřesic

- Severní zalesněná stráň s přilehlým lučním údolím Bohuňovky zasahuje z menší části do k.ú. Vřesice. Vysoký podíl listnatých dřevin, zvláště v údolí. LBC funkční, smíšené

Lokální biocentrum LBC 3 Nad horami

- Členité i krajinářsky pestré biocentrum zaujímající část údolí pravostranného přítoku Bohuňovky zasahuje také do k.ú. Ořechov u Letovic a Jasinov. Údolí a přilehlé svahy vyplňují polokulturní louky a lesy ve stržích a strmých sklonech s převážně přirozenou listnatou vegetací s bohatým bylinným podrostem. LBC funkční, smíšené.

Lokální biocentrum LBC 4 U Kněževiska

- Krajinářsky i vegetačně pestré biocentrum na soutoku Bohuňovky  s jejím posledním pravostranným přítokem zaujímající i konec vzdutí vodní nádrže Letovice. Údolí Bohuňovky vyplňují louky, údolí přítoku je lesnaté. Na okolních strmých svazích je vysoký podíl přirozených listnatých porostů.. LBC převážně funkční, smíšené.

Lokální biocentrum LBC 5 Na Samotě

- Biocentrum vymezené svahy nad bočním zálivem Křetínky tvořeným údolím Bohuňovky. Strmé, místy skalnaté svahy pokryté přírodě blízkou, místy jen křovitou či bylinnou vegetací. LBC převážně funkční, smíšené.

Lokální biocentrum LBC 6 Nad kapličkou

- Biocentrum do velké míry shodné s vymezením EVL Nad kapličkou (viz výše) zaujímá navíc ještě část smíšeného lesa s chatou na svahu nad vodní nádrží. LBC převážně funkční, smíšené

Biokoridory

Regionální biokoridor RK 1388

- spojuje převážně přes lesní celky mezi Kunštátem a Křetínem (v severozápadní části okresu Blansko) RBC 283 Strážný a RBC 1540 Křetín – v celé délce biokoridor k vymezení. K. ú. Vranová prochází jen krátkým úsekem v jihozápadní části, kde jsou na něm lokalizována lokální biocentra LBC1 a LBC2.

Lokální biokoridor LBK 1 U Vřesic – U Kněževiska

- Mezi dvěma biocentry je veden zvětší části luční, částečně zalesněnou nivou Bohuňovky, Převažují pestré listnaté lesní lemy a břehové porosty. LBK je v z větší části funkční, vymezený.

- Lokální biokoridor LBK 2 Nad horami – LBK 1

- Osa LBK je vedena pravostranným přítokem Bohuňovky. Území je lučinaté s bohatými břehovými porosty, které louky postupně zarůstají. LBK je funkční, vymezené.

Lokální biokoridor LBK 3 U Kněževiska – Na Samotě

- Osa LBK je vedena západním břehem zálivu Letovické nádrže hodnotnými společenstvy charakteru druhotné lesostepi. LBK je funkční, vymezený.

Lokální biokoridor LBK 4 Na Samotě – Nad kapličkou

- Osa LBK je vedena podél jižního břehu Letovické nádrže. Území je prvních cca 700 m travnaté využívané ke koupání. Pokračují strmější až skalnaté svahy porostlé lesem a keři s bohatým bylinným podrostem. LBK je v z větší části funkční, vymezený.

Lokální biokoridor LBK 5 Nad kapličkou – Pod Křetínem

- Osa LBK pokračuje dále podél jižního strmého lesnatého břehu Letovické nádrže. Na k.ú. Křetín, kde jsou břehy již částečně rekreačně využívány. Převažují pestré listnaté břehové porosty. LBK je v z větší části funkční, vymezený.

- Interakční prvky

IP je nepostradatelná část krajiny, která zprostředkovává působení stabilizujících funkcí přírodních prvků na kulturní plochy (pole). Mají většinou liniový charakter a slouží jako cenné biotopy pro existenci drobných savců, ptáků, hmyzu atd.

IP mají význam zejména na lokální úrovni. Jedná se většinou o okraje lesa, remízy, skupiny stromů, meze, suché či zamokřené loučky, doprovodné porosty cest a vodních toků, drobné tůně, mokřady, skalky, kamenice apod. Často je prostorové uspořádání, charakter, druhová skladba a další znaky interakčních prvků typické pro daný region a tvoří tak nenahraditelnou součást krajinného rázu. Současně mohou být např. v intenzivní zemědělské krajině často jedinými prvky nelesní zeleně a mít tak zásadní význam rekreační a estetický.

Ve správním území Vranová byly interakční prvky vymezeny dle výše uvedených zásad a dále navrženy nejčastěji jako doprovod vodních toků a polních cest.

##### II.8.1.6.3 Prostupnost krajiny

- Prostupnost krajiny je řešena respektováním stávajících a návrhem nových účelových komunikací v krajině.

##### II.8.1.6.4 Protierozní opatření

- Eroze nejen degraduje produktivní zemědělskou půdu, znamená nenávratnou ztrátu ornice, humusu a živin a tím vysoušení půdy a utlumení mikrobiálního života. Škody se projevují i mimo zemědělství poškozováním komunikací, zanášením toků a nádrží splaveninami a tím zhoršování životního prostředí. Realizací velkých honů pro zemědělskou velkovýrobu byly zrušeny prvky přirozených protierozních zábran a vodní eroze je na dlouhých či strmějších svazích dosti intenzivní, na otevřených rovných plochách se projevuje eroze větrná, což však není případ  k. ú. Vranová.

- Přestože jsou pozemky orné půdy v k.ú. Vranová poměrné členité a svažité, k výraznějším projevům soustředěného povrchového odtoku a následnému odnosu půdy nedochází, alespoň ne natolik, aby docházelo k větším škodám. Přesto je doporučeno pozemky zejména v jihozápadní části k.ú. ale i rozsáhlý blok orné půdy na východě k.ú. protierozně ochránit a to alespoň (a zejména) pomocí agrotechnických a organizačních opatření, tedy vyloučením erozně náchylných plodin z těchto poloh, setím do podsevu, pásovým střídáním plodin, ponecháváním posklizňových zbytků, použitím bezorebných technologií apod. Vzhledem k vypočtenému překročení přípustných hodnot erozního smyvu na uvedených pozemcích je doporučeno v rámci pozemkových úprav (které se zatím na k.ú. Vranová neplánují) navrhnout další protierozní opatření (meze, svodné i sběrné příkopy, průlehy, záchytné nádrže, cesty s protierozním vedením i ochranným zatravněním).

##### II.8.1.6.5 Vodní plochy a toky

Vodní toky

Hydrologické poměry

Celé řešené leží v povodí řeky Moravy. Dále katastr obce náleží k povodím III. řádu 4-15-02 Svitava,  přesněji do povodí 4-15-02-032 Křetínka po Bohuňovku a 4-15-02-033 Bohuňovka - ústí.

Charakteristika vodních toků

Voda z řešeného území je odváděna následujícími vodními toky:

__________________________________________________________________________

název vod. toku		č. povodí		správce			ID toku

__________________________________________________________________________

Křetínka			4-15-02-032		Povodí Moravy s.p.		10100160

Bohuňovka			4-15-02-033		Lesy ČR s.p.			10186267

__________________________________________________________________________

Hlavními osami hydrografické sítě jsou toky Křetínka a Bohuňovka.

Severní část řešeného území je odvodňována významným vodním tokem Křetínka. Původní koryto toku je trasováno mimo řešené území, v současné době tok protéká zátopou vodního díla Letovice. Zátopa okrajově zasahuje do řešeného území na severní a východní hranici katastru.

Jižní část zájmového území odvodňuje tok Bohuňovka (pravostranný přítok Křetínky) a její levostranný přítok. Tyto toky mají v popisovaném území přirozený charakter, členité koryto s kamenitým dnem a spojitými, zapojenými břehovými porosty.

Návrh

- Na tocích bude prováděna běžná údržba – čištění od sedimentu a údržba břehových porostů.

- Revitalizace - Pro revitalizační úpravy byl v mapových podkladech vymezen pruh v šířce 10 m podél břehů koryta jednoho z přítoků Bohuňovky, který vytéká z prostoru bývalé skladky umístěné jihozápadně od zastavěného území obce. Přesnou podobu revitalizačních úprav určí další stupně PD na základě hydrotechnického a biologického posouzení. Při navrhování revitalizace je nutno brát v úvahu možné zaústění melioračních odpadů z odvodnění přilehlých pozemků.

Vodní nádrže

- Vodní dílo Letovice

- Vodní dílo Letovice je umístěno na říčce Křetínce asi tři kilometry před jejím soutokem se Svitavou v Letovicích. Hlavním důvodem výstavby bylo zmírnění dopadů velkého odběru podzemní vody pro Brno na průtokový režim ve Svitavě. Povodí nad touto nádrží se rozkládá na ploše asi 126 km2 a dlouhodobý průměrný průtok v profilu nádrže přesahuje 0,6 m3za vteřinu. Hráz je zemní sypaná se středním jílovým těsněním, které navazuje na 174 metrů dlouhou jednořadou patrovou injekční clonu v ose hráze. Má lichoběžníkový profil, je přímá a na koruně je pět metrů široká vozovka, sloužící výhradně pro potřeby správce vodního díla. Návodní líc je opevněn hrubým štěrkem, vzdušný líc je zasypán humusem a oset. Hráz je vysoká 28,5 metru nade dnem údolí a 126 metrů dlouhá. U pravého břehu hráze se nachází 31,5 metru vysoká odběrná věž, která je přístupná po ocelové lávce a jsou z ní ovládány odtoky z nádrže a odběry vody. Celkový objem nádrže je více než 11,6 milionu m3 vody a zatopená plocha dosahuje téměř 111 hektarů. Hlavním účelem vodního díla je nalepšování průtoků v řece Svitavě, ochuzené odběry podzemní vody pro město Brno v prostoru Březová – Brněnec. Dále pak zajištění minimálních průtoku v řece, umožnění rekreace, sportovního rybářství a zachycení povodňových průtoků. Dvě spodní výpustná potrubí o průměru 700 mm vedou ve štole dlouhé 121 metrů pod hráz a jsou na ně napojeny turbíny v malé vodní elektrárně. Zátopa vodního díla zasahuje do řešeného území pouze okrajově na severní a východní hranici katastru.

- Základní údaje:

| Nádrž: | VD Letovice |
| --- | --- |
| Tok: | Křetínka, km 2,92 |
| Správce: | Povodí Moravy |
| Závod: | závod Dyje |
| Účel: | kompenzační nalepšení průtoků ve Svitavě, zajištění MQ, výroba elektrické energie, rekreace, sportovní rybářství, protipovodňová ochrana |
| Uvedení do provozu: | 1976 |

- Návrh

- Na stávající nádrži bude prováděno zajišťování provozu, údržby a manipulace dle platného manipulačního a provozního řádu.

##### II.8.1.6.6 Odvodnění

V 60. – 80. letech bylo provedeno na většině ZPF v k.ú. Vranová plošné drenážní odvodnění.  Vzhledem k době realizace je již část za svou životností.

- Návrh

- Na stávajícím odvodnění bude prováděna běžná údržba. Odvodnění v místech určených pro rozvoj obce nebo technické. infrastruktury bude zrušeno, případné další vhodné části odvodnění budou zrušeny z důvodu zvýšení vodní retence v území. Tyto zásahy musí být technicky vyřešeny tak, aby nedošlo k narušení funkce odvodňovacích zařízení na přilehlých pozemcích. Vzhledem k výsušnosti území je vhodné stávající odvodňovací systém postupně odstraňovat. Nové drenážní odvodnění se v k.ú. Vranová nepředpokládá.

##### II.8.1.6.7 Ochrana před povodněmi

- V řešeném území bylo stanoveno záplavové území významného vodního toku Křetinka v úseku říční km 0.000 po říční km 12.20 - stanovil KÚ Jihomoravského kraje dne 1.3.2008 pod č.j. JMK 165013/2007. Do výkresové části předkládané dokumentace bylo převzato území pro rozliv při stoleté povodni.

Návrh

- Při umísťování staveb do záplavového území je nutné respektovat podmínky uvedené ve výše uvedeném rozhodnutí KrÚ JMK.

##### II.8.1.6.8 Rekreace

V k.ú. Vranová je územím s rekreačním potenciálem. Obec se nachází v blízkosti vodní nádrže Letovice, která je v letních měsících hojně využívána ke koupání. Pláž, která se v blízkosti obce nachází, však patří na katastr sousední obce. Jižně od obce se rozprostírá Přírodní park Halasovo Kunštátsko.

#### II.8.1.7 Zdůvodnění ploch s rozdílným způsobem využití

Při stanovení těchto podmínek návrh ÚP vycházel z vyhl. č. 501/2006 Sb. Vzhledem k nutnosti specifikace podmínek využití byly některé plochy – plochy občanské vybavenosti a plochy zemědělské dále členěny.

#### II.8.1.8 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Do VPS byly zařazeny stavby v souladu s odst.1, bod a) §170 stavebního zákona, tj. pro dopravní a technickou infrastrukturu, včetně ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro tento účel. Jedná se o místní komunikace, vybudování vodovodu, oddílné splaškové kanalizace včetně čerpacích stanic výtlačných řadů a ČOV, vybudování STL plynovodu, vybudování (přeložení) vedení VN 22 kV včetně nových trafostanic,  vybudování účelové komunikace a vybudování cyklostezky pro vedení stávajících cyklotras podél silnice II/365. Jedná se o stavby zřizované a užívané ve veřejném zájmu.

VPO nebyla navržena.

#### II.8.1.9 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

- Nejsou vymezeny.

#### II.8.1.10 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití

Nejsou vymezeny.

#### II.8.1.11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

K prověření územní studií je navržena zastavitelná plocha: Z-I (Bs1).

Předmětem studie bude zejména vytvoření koncepce organizace rozvojové lokalit s důrazem na vymezení ploch veřejných prostranství a obslužného komunikačního systému v dostatečných šířkových parametrech tak, aby hlavní obslužné komunikace umožňovaly dopravní obsluhu a ukládání sítí technické infrastruktury mimo vlastní vozovku. Součástí řešení bude návrh účelové cesty s doprovodnou zelení (ochrana proti erozi) v jižní části lokality, návrh umístění navržené trafostanice a návrh podmínek využití plochy. Rovněž napojení nové účelové cesty na dopravní systém v lokalitě. Součástí studie bude také stanovení podrobnějších podmínek ochrany krajinného rázu (prostorové uspořádání, intenzita využití apod.) a vzhledem k rozsáhlosti území také závazná etapizace zástavby.

### II.8.2 Návrh na opatření ÚPN pro potřeby CO

#### II.8.2.1 Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Území není ohroženo zvláštní povodní.

#### II.8.2.2 Zóny havarijního plánování

Zájmové území není dotčené žádnou zónou havarijního plánování.

Zóny havarijního plánování stanovuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí.

#### II.8.2.3 Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Ukrytí obyvatelstva je řešeno s ohledem na potenciální zdroje ohrožení. Vyhláška č. 380/2002 Sb. stanoví způsob a rozsah kolektivní ochrany. Stálé úkryty se v zástavbě obce Vranová nevyskytují. Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. IÚ se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv budově či objektu (sklepy, patra budov) individuálně podle konkrétní situace v předem vybraných, optimálně vyhovujících prostorech, ve vhodných částech domů, bytů, provozních a výrobních objektů. Tyto prostory budou upravovány před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců.

Požadovaná kapacita improvizovaného úkrytu je přibližně 1 m2 na osobu. Doběhová vzdálenost pro úkryty je 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 15 minut.

Organizační zabezpečení není úkolem územního plánu, nutno řešit na úrovni samosprávy obce Vranová.

#### II.8.2.4 Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

V případě lokálního ohrožení navrhujeme pro nouzové ubytování osob následující objekty a plochy:

a) havárií nezasažené domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci OÚ)

b) prostory OÚ, místnosti občanských, podnikatelských, kulturně – společenských a stravovacích zařízení

#### II.8.2.5 Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Vyhláška 380/2002 Sb. §17 řeší způsob a rozsah individuální ochrany obyvatel. Nová koncepce ochrany obyvatel nepočítá se skladováním materiálu civilní ochrany v obci. Tento materiál je skladován centrálně a bude vydáván v případě potřeby.

Pro skladování materiální humanitární pomoci mohou být v případě potřeby využity prostory OÚ.

#### II.8.2.6 Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná a zastavitelná území obce

Na katastrálním území nejsou dle dostupných informací umístěny sklady nebezpečných látek ani zde nejsou evidovány subjekty nakládající s nebezpečnými látkami.

#### II.8.2.7 Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení, škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

- V případě lokální havárie budou pro nouzové ubytování postižených osob využity havárií nezasažené domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci OÚ), prostory OÚ, místnosti občanských, podnikatelských a dalších zařízení.

- Záchranné, likvidační a obnovovací práce organizuje obec ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, s hasiči a civilním obyvatelstvem, popřípadě s Armádou České republiky.

#### II.8.2.8 Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

- Vzhledem k tomu, že v území nejsou umístěny sklady nebezpečných látek, tato ochrana není řešena.

#### II.8.2.9 Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií

V obci nejsou v současnosti žádné studny, které by se mohly stát v případě nouzového zásobování náhradním zdrojem vody. Proto je obec napojena na skupinový vodovod, využívaný zdroj se nenachází na katastrálním území obce. V případě havárie na tomto systému se pro nouzové zásobování obyvatelstva počítá s dovozem balené pitné vody. Po projednání s Vodárenskou akciovou společností, a.s. lze předpokládat dořešení nouzové situace dovozem vody v cisternách.

Nouzové zásobování elektrickou energií je nutno řešit přes dispečink E.ON Energie, a.s., který má zpracovaný havarijní plán pro celou oblast, nikoliv pro jednotlivé obce. Dále funguje Regionální centrum distribučních služeb (RCDs), které pro mimořádnou situaci zajistí náhradní zdroj pro jednotlivá odběrná místa.

### II.8.3 Limity využití území a zvláštní zájmy

Územní plán respektuje limity vyplývající z právních předpisů.

Ochrana přírody a krajiny

- Natura 2000 - Evropsky významná lokalita Nad kapličkou (přírodní památka)

Ochrana lesa

- OP lesa - 50 m od hranice lesních pozemků

Ochrana památek

- část k.ú. -  „území archeologického zájmu“

Ochrana dopravní a technické infrastruktury

- OP silnice II. tř. – 15 m od osy vozovky

- rozhledové poměry na křižovatkách

- OP nadzemního vedení VN 22 kV postaveného do 31. 12. 1994 – 10 m od krajního vodiče

- OP nadzemního vedení VN 22 kV postaveného od 1. 1. 1995 s vodiči bez izolace  – 7 m od krajního vodiče

- OP nadzemního vedení VN 22 kV postaveného od 1. 1. 1995 s vodiči s izolací základní  – 2 m od krajního vodiče

- OP nadzemního vedení VN 22 kV postaveného od 1. 1. 1995 se závěsným kabelovým vedením  – 1 m od vedení

- OP kabelového vedení VN 22 kV – 1 m od vedení

- OP podzemních telekomunikačních vedení – 1,5 m po stranách vedení

- OP STL, NTL plynovodu – 1 m od osy

- OP navrhované ČOV – 50 m

- OP vodovodu a kanalizace (dle z. 274/2001 §23 odst. 3):

- Potrubí do DN 500 včetně – 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí

- Potrubí nad DN 500 – 2,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m

- Radioreléová trasa

Ochrana DVT a HOZ

- Manipulační pruh kolem vodního toku – 6 m od břehové hrany na obou březích toků a HOZ

- Ochranná pásma JÚ Vranová – část katastrálního území obce  se nachází na území ochranných pásem vodního zdroje PHO 2A a PHO 2B – vyhlášeno Rozhodnutím č. j. VLHZ 836/82/83/84/Ry ze dne 20.06.1984

Zájmová území MO

- Celé správní území obce Vranová je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany.

## II.9 Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Navržený územní plán splňuje požadavky na udržitelný rozvoj území, tedy udržení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, sociální soudržnost obyvatel obce a její další hospodářský vývoj. Územní plán vytváří podmínky pro naplnění cílů rozvoje, tj. při respektování hodnot obce umožňuje nárůst počtu obyvatel, možnost rekreačního a sportovního vyžití i možnost podnikání.

Pro řešené území z ÚAP vyplývají tyto požadavky:

| Požadavky | Řešení |
| --- | --- |
| Využít příležitosti: |  |
| blízkost vodní nádrže (možný hospodářský rozvoj, kvalita životního prostředí) | jsou navrženy plochy pro rozvoj rekreace u vodní nádrže |
| minimální zatížení hlukem | jsou navrženy plochy pro výstavbu RD |
| investice do ochrany přírody a ochrany krajinného rázu | není možné řešit ÚP, hodnoty jsou respektovány |
| ochrana krajinného rázu | návrh respektuje krajinný ráz |
| vhodnými revitalizačními opatřeními podpořit retenci vody v území | je navrženo zatravnění části území s větším erozním ohrožením |
| realizace revitalizace vodních toků obnovující jejich samočisticí a ekologickou funkci | na území obce se nachází pouze okraj vodní nádrže Letovice na toku Křetinka, a částečně jeho přítok Bohuňovka; jejich přirozené okolí je územním plánem respektováno a chráněno (návrh zatravnění svahů) |
| ochrana a obnova přirozeného vodního režimu, morfologie toků a vodních ekosystémů | na území obce se nachází pouze okraj vodní nádrže Letovice na toku Křetinka, a částečně jeho přítok Bohuňovka; jejich přirozené okolí je územním plánem respektováno a chráněno (návrh zatravnění svahů) |
| řešení vodního režimu po skončení funkčnosti odvodňovacích zařízení | část orné půdy je navržena k zatravnění |
| ochrana přirozené skladby lesa | navrženy podmínky využití lesních ploch |
| ochrana kvalitních zemědělských půd | zastavitelné plochy jsou navrženy v návaznosti na stávající zastavěné území, území se však nachází pouze na úůdách třídy ochrany I. a II. |
| realizace protierozních opatření | část orné půdy je navržena k zatravnění |
| rozvoj služeb pro turistický ruch | je umožněno v podmínkách využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, dále jsou navrženy plochy občanské vybavenosti pro rozvoj turistického ruchu |
| rozvoj podnikatelských aktivit v areálech výroby | areál, dříve využívaný pro zemědělskou výrobu je navržena k agroturistickému využití |
| dotační politika investic do inženýrských sítí | není řešitelné ÚP |
| Potlačit hrozby: |  |
| nevhodná a příliš intenzivní zemědělská výroba, ohroženost území vodní erozí, snížená retenční schopnost | část orné půdy je navržena k zatravnění |
| chybějící veřejná kanalizace a ČOV | navrženo v ÚP |
| obnovení živočišné výroby v plochách výroby - zápach | nebude obnovena |
| trvání způsobu obhospodařování zemědělské půdy a pokračování eroze | část orné půdy je navržena k zatravnění |
| střet turistického ruchu s ochranou přírody | v blízkosti chráněného území přírody se nenacházejí rekreační lokality ani cesty |
| nedostatek finančních prostředků na investice | je umožněn hospodářský rozvoj obce, především v návaznosti na rekreaci a turistiku |
| poddolovaná území | je ÚP respektováno |
| brownfields (nevyužívané výrobní areály) | areál, dříve využívaný pro zemědělskou výrobu je navržena k agroturistickému využití |
| Rozvíjet silné stránky území: |  |
| přítomnost přírodně významných území | Natura 2000 - Evropsky významná lokalita Nad kapličkou (přírodní památka - 3,83 ha) - respektováno |
| zalesněná část katastrálního území | respektováno |
| Neexistence zdroje průmyslového znečištění | navržen dostatek ploch k rozvoji obce |
| Vyrovnaná skladba krajiny | respektováno |
| dobrá dostupnost města Letovice | respektováno |
| dobré geografické polohy obce nabídkou kvalitního bydlení, zohledňující ochranu krajinného rázu | navržen dostatek ploch k rozvoji obce |
| území je zabezpečeno inženýrskými sítěmi | respektováno |
| dostatečné občanské vybavení ve veřejném zájmu | respektováno |
| Odstranit slabé stránky území: |  |
| nestabilní části krajiny - intenzivně zemědělsky využívané plochy | část orné půdy je navržena k zatravnění, návrh cest a alejí v krajině |
| oblasti se sníženou přirozenou retenční schopnosti území | část orné půdy je navržena k zatravnění, návrh cest a alejí v krajině |
| chybí kanalizace a ČOV | navrženo ÚP |
| zemědělská půda je ohrožena vodní erozí | část orné půdy je navržena k zatravnění, návrh cest a alejí v krajině |
| přírodní i technické limity rozvoje obce | rozvoj obce není limitován |
| dosavadní způsob obhospodařování zemědělské půdy | téměř veškerá zemědělská původně orná půda je v současnosti již zatravněna |
| větší vzdálenost od okresních měst | návrhem podpořen rozvoj občanské vybavenosti a služeb |
| nutnost vybudování dostavby veřejné kanalizace a ČOV | navrženo ÚP |
| dopravní zátěž ze silnice II/365 | návrh obytných ploch mimo ochranné pásmo a izofonu silnice |

Návrh územního plánu Vranová vyhodnotil a splnil požadavky vyplývající ze SWOT analýzy Rozboru udržitelného rozvoje území.

## II.10 Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

V zadání nebyl tento požadavek uplatněn. Žádný dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání Změny neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.

## II.11 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

Vyhodnocení navrhovaného řešení urbanistického návrhu a jeho důsledků na zábor zemědělského půdního fondu bylo provedeno ve smyslu vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního ve znění zákona ČNR č. 10/93 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky. Jednotlivé lokality jsou popsány a vyznačeny ve výkrese č. II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

| Závist | Výměra v ha |
| --- | --- |
| Zastavěná plocha | 5 |
| Orná půda | 186 |
| Zahrady | 12 |
| Ovocné sady | 3 |
| Vinice | - |
| Trvalé travní porosty | 44 |
| Lesní půda | 93 |
| Vodní plocha | 11 |
| Ostatní plocha | 36 |
| CELKEM | 390 |

V katastrálním území prozatím nejsou provedeny Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).

Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace

Jednotlivé lokality jsou vyznačeny ve výkrese č. II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

Zdůvodnění záboru ZPF a PUPFL

Návrh zastavitelných ploch odpovídá demografickým předpokladům a daným reálným možnostem území. Obec je obklopena půdami třídy ochrany I. a II., proto nebylo možné při návrhu rozvoje obce vyloučit zábor těchto půd. Koncepce rozvoje  - návrh jednotlivých lokalit vychází z předchozí dokumentace, kterou měla obec k dispozici, tj. urbanistické studie z roku 1998. Návrhové plochy, které byly v této studii vymezeny, jsou již zastavěny, nebo se po doplnění staly součástí návrhu Územního plánu Vranová.

Odůvodnění jednotlivých návrhových ploch:

Z-I jsou plochy bydlení na východním okraji obce. Tato lokalita je nejvýznamnějším územím rozvoje obce v poslední době. Lokalita byla jako návrhová plocha vymezena i v urbanistické studii a v tom smyslu zde byla započata výstavba. Vzhledem k tomu, že v lokalitě je třeba organizaci území řešit v podrobnějším měřítku, je tato návrhová plocha navržena k řešení v následné územní studii. Tato studie by mimo jiné měla vyřešit etapizaci zastavění plochy tak, aby k záborům zemědělské půdy docházelo postupně, dle navržené koncepce. Dalším důvodem k návrhu této lokality na zastavění je snaha obce o začlenění chátrajícího areálu východně od zástavby do života obce. Areál je navržen k umístění služeb rekreačního charakteru pro obyvatele i návštěvníky obce.

Z-II se nachází na jihozápadním okraji obce. Tento směr rozvoje byl rovněž vymezen v urbanistické studii. Během posledních let byla lokalita částečně zastavěna. Územní plán vyhodnotil stav rozvoje obce v této části a vymezil nové plochy k výstavbě RD, především na pozemcích současných zahrad a záhumenků. Součástí lokality je plocha k realizaci veřejného prostranství.

Z-III je drobná lokalita ve výše uvedené části obce, která je obklopená novou zástavbou, je to proluka v zástavbě.

Z-V je lokalita k výstavbě 1 RD při obci Křetín. Záměr je uveden v ÚAP ORP Boskovice.

Z-VI se nachází na jižním okraji zástavby. V této ploše je navrženo rozšíření areálu pro rozvoj agroturistiky v návaznosti na objekty a plochy, které již tomuto účelu částečně slouží, respektive jsou navrženy k přestavbě. Záměr je uveden v ÚAP ORP Boskovice.

Z-VII je plochou k rozšíření sportovně rekreačního areálu využívaného místními obyvateli. Záměr je uveden v ÚAP ORP Boskovice.

Z-VIII je lokalita k umístění rekreačního areálu pro letní rekreaci u vody. Tato plocha bude sloužit jako rekreační louka s minimální možností zastavění (do 20% plochy včetně zpevněných ploch pro parkování). Povoleny jsou zde pouze objekty související s tímto typem rekreace (sociální zázemí, občerstvení).

V rámci územního plánu nejsou žádné návrhy na vynětí pozemků určených k plnění funkce lesa.

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby

V obci se nachází bývalý areál zemědělské výroby, který není v současnosti pro tuto výrobu využívaný.

Investice do půdy

V katastru obce bylo v několika místech provedeno odvodnění zemědělsky obhospodařovaných pozemků systematickou trubní drenáží. Z ekonomických i ekologických důvodů se v zájmovém území s dalším melioračním odvodněním nepočítá.

Opatření k zajištění ekologické stability

V katastru obce se nachází území Natura 2000, Evropsky významná lokalita Nad kapličkou.

Dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění byla v území vymezena kostra ekologické stability jako síť nejstabilnějších trvalých vegetačních formací v krajině.

## II.12 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

- Bude doplněno pořizovatelem.

## II.13 Vyhodnocení připomínek

Bude doplněno pořizovatelem.