JAROMĚŘICE
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE 
ZMĚNA č.1
II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

[image: image1.png]urbanistické stfedisko brno



ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.
          e-mail:            mackerle@usbrno.cz

602 00 Brno, Příkop 8 
tel.: 54517 5896, fax.54517 5892

Akce:




JAROMĚŘICE
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
změna č.1
Pořizovatel:



Městský úřad Jaroměřice





Odbor územního plánování a stavebního řádu 

Zhotovitel:



Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

Jednatelé společnosti :






Ing. arch. Vladimír Klajmon






Ing. arch. Pavel Mackerle

Projektanti:

urbanismus a architektura:

Ing. arch. Pavel Mackerle

dopravní řešení:


Ing. Blanka Ježková

vodní hospodářství:


Ing. Pavel Veselý

energetika, spoje:


Ing. Pavel Veselý

ekologie a životní prostředí:

Mgr. Martin Novotný

zábor ZPF, PUPFL:


Mgr. Martin Novotný
Brno, VIII. 2007
JAROMĚŘICE
II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
A/ TEXTOVÁ ČÁST

Obsah :
41. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM


41.2.
Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a poŽadavky na ochranu nezastavĚného území


41.3.
VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, POŽADAVKY NA KOORDINACI


41.3.1.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE


41.3.2.
Postavení obce v systému osídlení, rozvoj území a urbanistická koncepce


41.3.3
Dopravní vazby


41.3.4.
Technická infrastruktura


51.3.5.
Koncepce řešení krajiny, ochrany přírody a ÚSES


51.4.
SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ


51.5.
SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ


51.5.1.
Limity stanovené zvláštními právními předpisy


51.5.2.
Nemovité kulturní památky


51.5.3.
Archeologie


51.5.4.
Ochrana přírodních hodnot


51.5.6.
Ochrana zdravých životních podmínek :


5Hluk z dopravy


61.5.5.
Ochranná pásma


61.5.6.
Ochrana před povodněmi


62.
ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU


63. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ


64. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ


75. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDÉLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA


75.1. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU


75.1.1.
Použitá metodika


75.1.2.
Přehled navrhovaných změn:


75.1.3
Bonitované půdně ekologické jednotky


85.1.4
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení


85.1.5
Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy


85.1.6
Opatření k zajištění ekologické stability


85.1.7
Síť zemědělských účelových komunikací


85.1.8
Investice do půdy


85.1.9
Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami


115.2.
VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA




1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
1.1. SOULAD NÁVRHU  S POLITKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Z nadřazené územně plánovací dokumentace –ÚP Pardubického kraje schváleného v r.2006- nevyplývají pro řešení změny č.2 územního plánu obce Jaroměřice žádná omezení.

1.2.
Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a poŽadavky na ochranu nezastavĚného území

Navržené změny územního plánu respektují zásady trvale udržitelného rozvoje obce stanovené ve schváleném územním plánu včetně požadavků na ochranu hodnot území :

· respektuje regulativy pro územní rozvoj, které zajišťují zachování popř. kultivaci souladu přírodních a civilizačních složek v území 

· v koncepci rozvoje území respektují podmínky a limity využití území a podmínky pro ochranu životního prostředí

1.3.
VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, POŽADAVKY NA KOORDINACI

1.3.1.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Závazným podkladem je schválený územní plán obce ÚPO Jaroměřice (zhotovitel – Urbanistické středisko Brno spol. s r.o.), který byl schválen 2001.
Identifikace změn je číslována - označení (i.č. 1.01), první číslice znamená pořadí zpracovávané změny územního plánu, druhá a třetí číslice označení jednotlivých dílčích změn.

Územní plán má navrženou lhůtu aktualizace, v rámci změn zůstane schválený územní plán beze změny. 

Pojmy, funkční členění a rozdělení na funkční typy jsou dle schváleného územního plánu, je s ohledem na novu legislativu určité zpřesnění některých používaných pojmů a regulativů.

1.3.2.
Postavení obce v systému osídlení, rozvoj území a urbanistická koncepce

Obec Jaroměřice nemá významné postavení ve struktuře osídlení, plní především funkci obytnou, částečně poskytuje i pracovní příležitosti.

Obec sousedí s obcemi v Jihomoravském kraji - Velké Opatovice, Uhřice, Úsobrno, Olomoucký kraj - obec Šubířov, Kladky, v Pardubickém kraji - Jevíčko (k.ú.Jevíčko-předměstí), Biskupce (k.ú.Biskupice, k.ú.Zálesí). Navržené změny se nedotýkají společné problematiky s těmito obcemi.

1.3.3
Dopravní vazby

Změna č.1 respektuje navržený a v územním plánu schválený dopravní skelet.
1.3.4.
Technická infrastruktura
Změna č. 1 bude využívat stávající technickou infrastrukturu popř. navrženou a v územním plánu schválenou.

1.3.5.
Koncepce řešení krajiny, ochrany přírody a ÚSES
Navržená změna č.1 nemá vliv na řešení krajiny, ochranu přírody a ÚSES. Změna i.č.1.08 rozšiřuje vodní plochy v krajině, resp. navrhuje obnovu rybníku.
1.4.
SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

Navržené řešení je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

1.5.
SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Koncepce změny č.1 územního plánu je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

1.5.1.
Limity stanovené zvláštními právními předpisy
Změny č.1 se nedotýkají.
1.5.2.
Nemovité kulturní památky
Navržená změna se nedotýká nemovitých kulturních památek ani jejich ochranných pásem. 

1.5.3.
Archeologie
Území obce Jaroměřicea je považováno za území s archeologickými nálezy, pro změnu č.1 platí :

území obce je považováno za území s možnými archeologickými nálezy, proto je nutno již v době přípravy stavby uzavřít smlouvu na provedení záchranného archeologického průzkumu.
1.5.4.
Ochrana přírodních hodnot
· navržená změna nemá vliv na ochranu přírodních hodnot

1.5.5.
Ochrana zdravých životních podmínek :

· záměry na umístění zdrojů hluku příp. vibrací v blízkosti chráněných venkovních prostorů nebo chráněných venkovních prostorů staveb charakterizovaných právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví a naopak, je nutno posoudit na základě hlukové studie a následně projednat s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 
· konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví
Pro změnu č. 1.05 je provedeno vyhodnocení rizika  nadměrného hluku z motorové dopravy:

Hluk z dopravy

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády  č. 148/2006 Sb., jež nahrazuje Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. s platností od 1.června 2006. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. V denní době u obytné zástavby nesmí být překročena hodnota 55 dB a v noční době 45 dB od silniční resp. 50 dB od železniční dopravy, pokud se nezohlední další korekce, což v případě železnice představuje 60 dB v denní a 55 dB v noční době v OPŽ a v případě hlavních komunikací ( I. a II.tř.) představuje 60 dB v denní a 50 dB v noční době.
Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z roku 1991 bylo novelizováno. 

Intenzita dopravy je přepočtena pomocí výhledových koeficientů (stanovených ŘSD ČR pro období 2005-2040) z výsledků celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR v r. 2005 pro rok 2010.  Návrhová intenzita stanovená pro rok 2010 je navýšena o vliv přilehlého výrobního areálu. 

Výhled intenzit pro rok 2010

Sčítací stanoviště č. 5-4290, na sil. III/36620 směr Šubířov

T =    284 . 1,03 =  293 voz/24 h,


O = 1162 . 1,15 = 1336 voz/24 h

S =  1629 voz/24 hod

Upravená intenzita

T =   300 voz/24 h,


O = 1350 voz/24 h

S = 1650 voz/24 hod

DEN:

F1 =5,671461 . 106 (rychlost 50 km/h)
F2 = 1,13(sklon do 3%) 

F3 = 1,0 (asfalt)

Y = 58,0 dB
- ve vzdálenosti 7,5 m rozhodující

Po úpravě

F1 =5,7861 . 106 (rychlost 50 km/h)
F2 = 1,13(sklon do 3%) 

F3 = 1,0 (asfalt)

Y = 58,1 dB
- ve vzdálenosti 7,5 m rozhodující

55 dB – ve vzdálenosti 12,4 m 

NOC:

F1 = 0,306450 . 106 
F2 = 1,13
F3 = 1,0 

Y = 45,3 dB
- ve vzdálenosti 7,5 m

45 dB – ve vzdálenosti 7,9 m 

Rozhodující, nejméně příznivé, je posouzení ve dne, hodnota 55 dB bude dosažena ve vzdálenosti 12,4 m od osy komunikace, což je méně než činí ochranné silniční pásmo (15 m). 

V rámci změny i.č.1.05B je navržena veřejná zeleň o šířce cca 10 m s izolační funkcí. Předpokládá se umístění objektů pro bydlení štítem k silnici III/36620.
1.5.6.
Ochranná pásma

Respektovat podmínky ochranných a bezpečnostních pásem vodohospodářských a energetických zařízení. Týká se především změny i.č.1.02 – respektovat ochranné pásmo nadzemního vedení el.energie a vodovodního přivaděče.
1.5.7.
Ochrana před povodněmi

Navržená změna č.1 nezasahuje do území ohrožené záplavou.
2.
ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

Změna č. 1  je zpracována na základě „Zadání pro zpracování změny č. 1 územního plánu obce Jaroměřice“, které bylo schváleno Zastupitelstvem obce v Jaroměřicích. 
Změna č. 1 územního plánu respektuje schválené zadání. 
3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
Navržená změna č.1 doplňuje plochy pro bydlení a to jednak s ohledem na navržené a v územním plánu schválené plochy, jednak na stávající rozložení funkcí v území obce. Dílčí změny i.č. 1.06, 1.07 byly ve schváleném územním plánu vymezeny jako rezervní plochy (1.06 byla identifikována ve výkrese záboru ZPF č.7 číslem 16 a i.č.1.07 číslem 4 v k.ú.nový Dvůr). Změny i.č.1.06,  1.05 navazují na navržené a v územním plánu schválené plochy pro bydlení, proto je možno je využít až po realizaci těchto ploch. 
Na navrženou změnu č.1 z hlediska ochrany hodnot území nejsou kladeny žádné zvláštní nároky. U dílčí změny je nutno řešit citlivě začlenění vodní plochy do krajiny a respektovat funkční biokoridor na východní straně navržené vodní plochy. 
4. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Hodnocení koncepce vlivů na životní prostředí nebo lokality Natura 2000 nebylo požadováno. 

5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDÉLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

5.1. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

5.1.1.
Použitá metodika

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky a příslušného metodického pokynu.

5.1.2.
Přehled navrhovaných změn:

1.01
návrh na plochu pro bydlení v současně zastavěném území obce – část plochy je záborem ZPF – zahrada v současně zastavěném území

1.02
návrh lokality  na plochu pro bydlení na severní hranici současně zastavěného území obce -  lokalita je záborem ZPF 
1.03
návrh na přestavbu území z výrobního areálu na plochy pro bydlení  - není zábor ZPF

1.04
nově navrhovaná plocha - návrh z orné půdy na plochu pro bydlení a příjezdovou cestu v návaznosti na zastavitelné území – je zábor ZPF
1.05
nově navrhována plocha pro bydlení navrhována je změna z orné půdy na plochu pro bydlení a zeleň (izolační) v návaznosti na stávající komunikaci. – Jedná se o zábor ZPF.
1.06
návrh na změnu z orné půdy na plochu pro bydlení – ve schváleném územním plánu vyhodnocena jako plocha rezervní. Jedná se o zábor ZPF.
1.07
nově navrhovaná lokalita – návrh na změnu z orné půdy na plochu pro bydlení. Ve schváleném územním plánu územní rezerva. Jedná se o zábor ZPF.
1.08
nově navrhovaná plocha pro vodní plochu – jedná se o zábor ZPF

V grafické části dokumentace jsou návrhové plochy olemovány. Stávající zemědělská půda je znázorněna v barvách použitých v hlavním výkresu.

Podrobný přehled jednotlivých lokalit je uveden v tabulce na konci kapitoly. 

	
	rozsah ploch řešených změnou č. 2
	v zastavěném území
	mimo zastavěné území
	zemědělská půda
	nezemědělská půda

	bydlení
	10,12
	0,13
	9,99
	10,02
	0,1

	vodní plocha
	8,01
	0
	8,01
	8,01
	0

	zeleň
	0,11
	0
	0,11
	0,11
	0

	CELKEM
	18,24
	0,13
	18,11
	18,14
	0,1


)*. Změna č.1 řeší plochy o celkové výměře 18,24 ha. Z této výměry již bylo v územním plánu řešeno jako plochy rezervní 4,7 ha zemědělské půdy.  Nezemědělské plochy (přestavbové) činí 0,7 ha (lokalita č.1.03). 
Nově navrhované plochy změnou č. 1 s dopadem do ZPF  tak činí 18,14 ha
5.1.3
Bonitované půdně ekologické jednotky

Územní plán zůstává beze změny. BPEJ dotčené změnou č. 2 jsou uvedeny v tabulkové části na konci kapitoly. Zemědělské půdy s třídou ochrany I. nebo II. dosahují výměry cca 14,64 ha. Vysoký podíl půd v I. a II. třídě ochrany je dán faktem, že se obec nachází v území s velmi vysokým zastoupením bonitních půd (nivní půdy a hlinité překryvy okolních svahů). 
5.1.4
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení

Změna č. 1 navrhuje přestavbu a využití již nefunkčního zemědělského areálu. Obhospodařování zemědělské půdy je zajištěno z okolních středisek. 

5.1.5
Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

Převažuje orná půda. Ta je uspořádána do velkých celků, členěných např. polními cestami a vodními toky. Trvalé travní porosty jsou vázány na část údolnic. Rozvržení zemědělské půdy odpovídá vysokému stupni třídy ochrany ZPF, zejména na severu  území. V řešeném území se  neprovádí komplexní pozemkové úpravy. 

5.1.6
Opatření k zajištění ekologické stability

Navrhovaná změny územního plánu nezasahuje do místního územního systému ekologické stability. 

5.1.7
Síť zemědělských účelových komunikací

Koncepce zůstává zachována. Nejsou navrhovány úpravy komunikací, které by znemožnily obhospodařování a přístup k pozemkům, nebo snižovaly prostupnost krajiny.

5.1.8
Investice do půdy

V severovýchodní části jsou realizovány odvodňovací systémy.  Změnou č.1 nejsou dotčeny.
5.1.9
Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami

A)
Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území

Dominuje orná  půda. Navrhované záměry nenarušují celistvost obdělávaných ploch, nevytváří fragmenty, nebo špatně obhospodařovatelné plochy. Navrhované lokality navazují na zastavěné nebo zastavitelné území. V případě návaznosti na zastavitelné plochy 
b)
Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy v zastavěném území

Zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána pro doplňkové funkce venkovského bydlení, především jako sady a zahrady. Enklávy zemědělské půdy jsou navrženy k zástavbě jako proluky v současně zastavěném území obce (1.01) nebo jako přestavbové území nezemědělských ploch (1.03). 

c)
Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk

Změna č. 1.03 navrhuje přestavbu nefunkčního areálu – současně zastavěného území.

d)
Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní schválené dokumentaci

Z ploch řešených změnou č. 1 nebyly v územním plánu orgánem ochrany ZPF odsouhlaseny žádné plochy. Lokality č. 1.06 a1.07 byly navrhovány jako plochy rezervní. 
e)
Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na §2 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, co nejméně narušena krajina a její funkce

Výstavba je navrhována v návaznosti na zastavěné území obce bez negativního dopadu na krajinné funkce. 

f)
Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území

Rozvojové plochy se nedotýkají melioračních zařízení. Hydrologické a odtokové poměry nebudou narušeny. 
g)
Síť zemědělských komunikací

V řešeném území je síť zemědělských účelových komunikací redukovaná na potřeby obhospodařování území. 

h)
Vedení směrových a liniových staveb ve vztahu k možnému eroznímu ohrožení a pozemkovým úpravám

Nejsou navrhovány úpravy, které by vedly ke zvýšenému riziku erozního ohrožení.

i)
Návrhy funkčního využití území s ohledem na erozní ohrožení

Navrhované řešení nezvyšuje riziko vodní eroze půdy.

j)
Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany

viz tabulka na konci kapitoly

5.1.10
Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení lokalit i.č. 1.05A a 1.07 
Dílčí změny č.1 územního plánu jsou zhotoveny na základě schváleného zadání (požadavku obce), z tohoto důvodu nejsou uvažovány varianty řešení. Obec požaduje zařadit tyto plochy do zastavitelného území s ohledem na budoucí budování technické infrastruktury, i když je zřejmé že obě lokality budou využity až po vyčerpání ploch bydlení, na které navazují. V obci v r.2006 bylo kladné saldo migrace a i přes záporný přirozený přírůstek počet obyvatel se v r.2006 zvýšil o 6 osob, za rok 2006 se postavily dva byty (údaje dle ČSÚ pro ÚAP obce). Je v zájmu obce vytvořit územně technické podmínky pro stabilizaci obyvatel s vyrovnaným věkovým indexem (podíl předproduktivního obyvatelstva k poproduktivnímu). 

Lokalita „ K Úsobrnu“ – i.č.1.05 :

Lokalita navazuje na navrženou a v územním plánu schválenou plochu pro bydlení (s označením D ve výkres č.1 Urbanistické řešení), je zastavitelná až po vyčerpání navržené a v územním plánu schválené lokality (ve schváleném územním plánu ve výkrese ZPF označené 9). Pro lokalitu schválenou v územním plánu je nutno vybudovat technickou infrastrukturu, která bude prodloužena do lokality i.č.1.05A. Obě lokality lze považovat za zásadní rozvojovou plochu bydlení v obci a to s ohledem na morfologii terénu a možnost využití. Realizací této lokality dojde k zarovnání zastavitelného území se současným stavem (plochy výroby) v jižní části obce a nedojde k narušení celistvosti ani obsluhy ploch ZPF. 

Lokalita „Nový  Dvůr“ – i.č.1.07 :

Lokalita navazuje na navrženou a v územním plánu schválenou plochu pro bydlení (s označením F ve výkres č.1 Urbanistické řešení) a na zastavěné území. Jedná se o změnu využití území z rezervní plochy pro bydlení na návrhovou plochu pro bydlení v místní části Nový Dvůr (s označením 1 ve výkrese ZPF ve schváleném územním plánu) a zásadní rozvojovou plochu v místní části Nový Dvůr s využitím dopravní obsluhy ze stávající silnice a využitím technické infrastruktury podél komunikace. Lokalitu lze využít až po realizaci navržené a v územním plánu schválené lokality (v urbanistické řešení označené H). Realizací této lokality dojde k zarovnání zastavitelného území se současným stavem v v této místní části a nedojde k narušení celistvosti ani obsluhy ploch ZPF. 

Tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit

	číslo
	navržené funkční využití lokality
	katastrální území
	úhrnná výměra lokality v ha
	výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur v ha
	výměra nezem, ploch
	BPEJ,třída ochrany ZPF,

výměra BPEJ I. a II. třídy ochrany

	
	
	
	celkem
	zastavěné území
	druh pozemku
	celkem
	zastavěné území
	
	

	
	
	
	
	v
	mimo
	
	
	v
	mimo
	
	

	1.01
	bydlení
	Jaroměřice
	0,13
	0,13
	0
	zahrada
	0,03
	0,03
	0
	0,10
	3.02.00
	I.
	0,03

	1.02
	bydlení
	Jaroměřice 
	1,44
	0
	1,44
	orná půda
	1,44
	0
	1,44
	0
	5.11.10
	I.
	1,44

	1.03
	bydlení
	Jaroměřice
	nejedná se o zábor ZPF

	1.04
	bydlení
	Jaroměřice 
	2,62
	0
	2,62
	orná půda
	2,62
	0
	2,62
	0
	3.58.00
5.08.40

5.08.10
	II.
III.

I.
	1,23
0,03

	1.05A
	bydlení
	Jaroměřice
	2,26
	0
	2,26
	orná půda
	2,26
	0
	2,26
	0
	5.42.00
5.58.00
	I.
I
	2,26

	1.05B
	zeleň
	Jaroměřice 
	0,11
	0
	0,11
	orná půda
	0,11
	0
	0,11
	0
	5.42.00
	I.
	0,15

	1.06
	bydlení
	Jaroměřice
	2,18
	0
	2,18
	orná půda
	2,18
	0
	2,18
	0
	3.08.10
	III.
	

	1.07
	bydlení
	Jaroměřice 
	1,49
	0
	1,49
	orná půda
	1,49
	0
	1,49
	0
	5.11.10
	I.
	1,49

	1.08
	vodní plocha
	Jaroměřice
	8,01
	0
	8,01
	TTP
	8,01
	0
	8,01
	0
	5.58.00
	II.
	8,01


5.2.
VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

5.2. VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ ZMĚN NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA :

Změna č. 1 územního plánu obce Jaroměřice nenavrhuje plochy, které kladou nároky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa a ani nezasahují do 50 pásma od okraje lesa.
JAROMĚŘICE
II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
B/ GRAFICKÁ ČÁST

PAGE  
10

